甘肃省白银市

节水型社会建设规划

甘肃省水利水电勘测设计研究院

二〇一三年六月

甘肃省白银市节水型社会建设规划

项目组织：白银市人民政府

主持单位：白银市水务局

承担单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院

报告审定：卜发生

项目负责：冯彦明

项目主持：雷中仁   赵连煦

报告编写：冯康存   张晓芳   雒翠云   赵旭芹

滕汉奎   刘世华   曾发琛   程锦娜

参编人员：王福霞   李  新

前  言

白银市深居内陆，气候干旱，降水稀少，人均自产水资源占有量136m3，为全省和全国人均占有量的12.3%和6.2%，亩均占有量51 m3，为全省和全国亩均占有量的12.4%和2.9%，属资源性缺水区域。全市境内水利工程以高扬程提水为特点，各行业用水多数从黄河直接取水，远离黄河干流和提灌工程区域，生活生产用水十分困难。随着白银市资源转型和“兰白一体化”进程的加快实施，白银市社会经济将快速发展，区域生产生活用水随之增加，全市水资源供需矛盾将进一步加剧，甚至影响重大项目的建设和发展，面对这一形势，白银市委市政府提出白银市节水型社会建设。通过实施节水型社会建设，提高全市人民节约水、保护水的意识，推动全社会各行业节约用水，以实现全市水资源的可持续利用和经济社会健康、持续、快速发展，保障全社会发展用水。

为进一步推进节水型社会建设，根据水利部《关于印发节水型社会建设规划编制导则的通知》和《关于印发节水型社会建设“十二五”规划工作方案和技术大纲的通知》精神，在广泛调查研究的基础上，结合白银市实际，编制完成了《甘肃省白银市节水型社会建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》对全市经济社会发展、水资源开发利用和节水潜力进行了分析预测，提出了白银市节水型社会建设的总体思路、主要目标，确定了节水型社会建设的重点和对策措施，构建了“三条红线”框架体系，规划了一批节水型社会建设重点领域节水工程、制度建设以及水资源重大课题研究项目，提出了实施步骤和保障措施。

在《规划》编制过程中，力求与《白银市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《白银市水利发展“十二五”规划》以及其它专项规划相衔接，与《节水型社会建设规划编制导则》的总体要求相符合，以增强其全局性、前瞻性、科学性和可操作性，《规划》将是 “十二五”期间白银市节水型社会建设的指导性文件。

目 录

第一章 基本情况	1

1.1自然地理情况	1

1.2经济社会概况	4

1.3水资源及其开发利用现状	7

1.4近年来节水工作进展情况	11

1.5存在的主要问题与面临的形势	12

1.6建设节水型社会的必要性	16

第二章 目标和主要任务	18

2.1指导思想与基本原则	18

2.2规划范围及水平年	19

2.3规划依据	19

2.4建设目标	21

2.5主要任务	24

第三章 节水潜力分析	26

3.1现状节水水平与节水潜力分析	26

3.2规划节水措施	29

3.3节水潜力	31

第四章 水资源供需分析与水资源配置	37

4.1水资源供需平衡分析	37

4.2水资源配置	43

4.3“十三五”供需展望	46

第五章 重点区域与重点领域	48

5.1重点区域	48

5.2重点领域	48

第六章 制度建设	57

6.1建立用水总量控制和定额管理制度	57

6.2建立用水效率控制制度	57

6.3建立水功能区纳污能力控制制度	58

6.4建立和完善水资源管理责任考核制度	58

6.5建立水市场，制定水权交易制度	59

6.6制定白银市节约用水管理办法	59

6.7制定白银市水价管理办法	59

6.8制定白银市废污水排放管理办法	59

6.9建立公众参与体系	60

6.10建立节水激励机制	60

第七章  重点节水工程项目及投资估算	61

7.1农业节水工程	61

7.2工业节水工程	67

7.3生活节水工程	69

7.4非常规水资源利用工程	69

7.5水源保护重点工程	69

7.6能力建设	69

7.7投资估算	76

第八章 总体及分期实施方案	78

8.1总体实施方案	78

8.2实施计划	78

8.3任务分工安排	82

第九章 保障措施	85

9.1体制保障	85

9.2制度保障	86

9.3机制保障	86

9.4资金保障	88

9.5科技保障	88

9.6组织验收	89

第十章 实施效果及环境影响评价	90

10.1节水效果	90

10.2经济效益	91

10.2经济效益	91

10.3社会效益	92

10.4生态效益分析	93

10.5环境影响评价	93

# 第一章 基本情况

## 1.1自然地理情况

### 1.1.1地理位置

白银市位于甘肃省中部，位于北纬35°25′-37°38′，东经103°33′-105°32′之间，南北长248.25km，东西宽174.75km，国土面积2.12万km2。东与宁夏回族自治区中卫、固原二市接壤，东南依平凉市，南邻定西市，西与兰州、武威二市交界，北靠内蒙古自治区阿拉善盟。

白银市是全国唯一以贵金属命名的城市，1956年设市时定名为白银市，又誉为“铜城”。现辖白银、平川两区和靖远、景泰、会宁三县，全市共有21个镇、47个乡、1个民族乡、9个街道办事处。市政府驻地白银区。全市总人口170.88万人。白银市行政区划示意图见图1-1。

图1-1  白银市行政区划图

### 1.1.2地形地貌

白银市属腾格里沙漠和祁连山余脉与黄土高原的过渡地带。地势西北高，东南低，海拔在1275-3321m之间。北部为沙漠平川和山间盆地，地势平坦，最北部呈流动沙丘。中部为祁连山余脉山地，山峦起伏，丘陵连绵，部分川、塬、盆地镶嵌其间，主脉昌林山，寿鹿山、哈思山、崛吴山斜贯全境，一般海拔在2800m以上，山上分布有少量的天然森林、灌木和草甸草场。南部为陇中黄土高原，川、塬、梁、峁交错，沟壑纵横，植被稀少，水土流失严重。

### 1.1.3气象特征

白银市地处欧亚大陆的中心腹地，身居内陆，远离海洋，属温带干旱、半干旱大陆性气候。冬春干冷风沙大，夏秋少雨日照强。多年平均气温8.6ºC，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-26.5℃。年平均降水量186～386mm，四季分布不均，主要集中在6-9月，占年降水量的71.4%，年蒸发量1600～2147mm，为降水量的近十倍，因此多有旱象出现。年日照时数2478～2728h，平均相对湿度47～62%，最大冻土深度120cm，年平均风速1.9m/s，最大风速25m/s，风向多北风，冬春二季有寒流和沙暴的侵袭。

### 1.1.4河流水系

白银市按流域分属黄河流域和内陆河流域，内陆河流域所占面积很小，位于昌林山以北，包括景泰北部红水乡的部分行政村，流域面积176km2，其余均属黄河流域。黄河横贯白银市境内两县两区258km，其支流祖厉河，纵贯会宁县，经靖远县汇入黄河，水中含有大量矿物质，不能灌溉和饮用，又称“苦水河”。除祖厉河常年有水外，其余支沟均为季节性洪水沟道。

（1）黄河干流

黄河干流自白银水川乡西峡口入境，至黑山峡观音崖出境。黄河多年平均入境水量为293亿m3，多年平均入境流量929m3/s；黄河多年平均出境水量288亿m3，多年平均出境流量913m3/s，最大径流量529亿m3，最小径流量223亿m3，最小瞬时流量67.9m3/s。黄河洪水量大，持续时间最长的特大洪水发生在1981年9月，从9月1日到10月18日整个过程长达48天，流经白银境内的洪水总量为147.25亿m3，平均流量5000m3/s，最大洪水流量5740m3/s。

在白银境内除祖厉河外，注入黄河干流的支流还有白银区的东大沟、西大沟、关家沟、姜家川沟、苦水沟、火烧沟、大盐沟，靖远县的杨梢砂河、石门砂河、永和砂河、马尾砂河、旱沟砂河、平川区的水泉砂河、玉碗泉砂河、牙沟水砂河、石碑子沟，景泰县的脑泉沟、胡麻水沟、冬青沟等。在上述支流中，东大沟、西大沟有白银城区工业生活废污水常流，年排泄量约2000万m3，关家沟、苦水沟一段有地下水渗出，年径流量57万m3，响水沟和脑泉沟的下段均有大量地下水溢出，响水沟年径流量1219万m3，脑泉沟年径流量105万m3，其余小支流均为洪水砂河或在下段有少量地下水溢出。

（2）祖厉河

祖厉河是白银境内黄河最大的一级支流，发源于会宁县太平店的大山顶和通渭县的华家岭北麓，纵贯会宁县南北，流经靖远县的大芦、城关两乡镇，于靖远县城西三公里处汇入黄河。支流全长198km，总集水面积10653km2，其中白银市境内面积6129.5km2，境外4523.5km2。该河多年平均径流量1.12亿m3，多年平均流量3.56m3/s，祖厉河在白银境内的主要支流有祖河、厉河、西巩河、甘沟小河、土木岘河、关川河等。

### 1.1.5土壤植被

白银市土壤可分为十三个土类，25个亚类，47个土属，52个土种。面积最大的是灰钙土，占总土地面积的57.62%，分布在全市广阔的黄土梁峁、低山丘陵及河谷阶地和冲积平原上，海拔在1500-2200m。土壤肥力较低，碱性较大，ph值在8.1-8.9之间，黑垆土是白银市南部地区主要的旱作农业土壤，土壤肥力较高，其面积占总面积的4.81%；灌溉土地分布在全市农业生产的精华地区，耕作历史悠久，土壤肥力高，生产性能好；石质土、盐土由于岩石裸露，石砺含量高，可溶性盐分含量大，难于利用；黑钙土、灰褐土、亚高山草甸土所处海拔较高，气候冷凉湿润，土壤肥沃，是天然人工林区和优良的草原牧场。

受水热条件的影响，白银市植被极差。中北部呈荒漠植被景观，南部由于降水量较大，植物生长较好，覆盖度也较大。全市大体可分为荒漠、荒漠化草原、干旱草原及草甸草原四个植被类型。荒漠主要分布在黄河沿岸以西的风沙石质土地区和低洼地带，气候干旱，风沙危害严重，植被生长缓慢，主要生长旱生和超旱生的白刺、红柳、沙蒿等。荒漠化草原主要分布在靖远县乌兰和平川区宝鸡以南海拔1700-2300m的地区，气候干旱温和，植被稀疏，主要以短花针茅、锦鸡儿和蒿类，覆盖度10-30%。干旱草原主要分布在会宁县甘沟以南和海拔2000-2600m的山地垂直带，年降水350mm左右，植被生长较好，以禾本科的短花针茅、大针茅为主，覆盖度30-50%。草甸草原主要分布在景泰县寿鹿山海拔2600-3300m的垂直带和会宁县华家岭顶部，气候冷凉半湿润，植被种类多，生长较好，主要以矮蒿草、早熟禾、赖草为主，草质优良，覆盖度80%以上。

## 1.2经济社会概况

### 1.2.1人口情况

截止2010年底，全市常住总人口170.88万人，其中城镇人口67.46万人，农村人口103.42万人，城市化率39.5％。按各县区划分，白银区总人口29.44万人，城镇人口23.11万人，城镇化率78.5%；平川区总人口19.24万人，城镇人口14.16万人，城镇化率73.6%；靖远县总人口45.49万人，城镇人口11.15万人，城镇化率24.5%；会宁县总人口54.13人，城镇人口11.37万人，城镇化率21.0%；景泰县总人口22.58万人，城镇人口7.68万人，城镇化率34.0%。白银市有汉、回、满、壮、蒙古等23个民族，按民族情况统计，其中：汉族人口168.34万人，占总人口的98.52%，各少数民族2.54万人，占总人口的1.48%。

根据2000-2010年常住人口变化情况分析，全市总人口年均增长率2.2‰，其中白银区、平川区人口年均增长率在6‰左右，靖远、会宁、景泰三县人口年均增长率在1.2‰左右。城镇化率由2000年的26.6%提高到2010年的39.5%，年均提高1.3个百分点。

2010年白银市人口统计情况见表1-1。

表1-1                       白银市人口统计表

| 行政分区 | 总人口 （万人） | 城镇人口 （万人） | 农村人口 （万人） | 城镇 化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 29.44 | 23.11 | 6.33 | 78.5% |
| 平川区 | 19.24 | 14.16 | 5.08 | 73.6% |
| 靖远县 | 45.49 | 11.15 | 34.34 | 24.5% |
| 会宁县 | 54.13 | 11.37 | 42.76 | 21.0% |
| 景泰县 | 22.58 | 7.68 | 14.90 | 34.0% |
| 全市 | 170.88 | 67.46 | 103.42 | 39.5% |

### 1.2.2社会经济

白银市是新中国成立后新建的工业城市，其发展总体受到国家工业布局及资源状况的影响。从上世纪五十年代开始建设发展至今，经历了稳步发展、增长乏力、转型调整几个阶段，目前全市正处于产业转型阶段，并在以“兰白一体化”为发展目标，积极走可持续科学发展道路。目前，全市上下抢抓机遇，深化改革，扩大开放，积极开拓，奋力拼搏，使国民经济实现了持续快速健康发展。

2010年全市实现地区生产总值311.51亿元，其中：第一产业37.43亿元，第二产业174.09亿元，第三产业99.99亿元，三次产业比例为12：56：32，人均生产总值18230元，城镇居民人均可支配收入14213元，农民人均纯收入3386元。

根据2000-2010年地区生产总值变化情况分析，全市地区生产总值年均增长率12.0%，2005-2010年年均增长率均在13%左右。

2010年白银市地区生产总值及国民收入统计情况见表1-2。

表1-2          2010年白银市地区生产总值及国民收入统计表

| 行政 分区 | 地区生产总值（亿元） |  |  |  |  | 人均地区 生产总值 （元） | 城镇人均 可支配收入 （元） | 农民人均 纯收入 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 一产 | 二产 |  | 三产 |  |  |  |
|  |  |  | 工业 | 建筑业 |  |  |  |  |
| 白银区 | 148.12 | 3.74 | 80.65 | 11.09 | 52.63 | 50313 | 14711 | 5637 |
| 平川区 | 56.46 | 1.82 | 42.78 | 3.17 | 8.69 | 29345 | 13165 | 3630 |
| 靖远县 | 40.4 | 14.32 | 6.62 | 4.76 | 14.71 | 8881 | 9349 | 3658 |
| 会宁县 | 33.12 | 10.63 | 5.47 | 4.5 | 12.52 | 6119 | 8251 | 2655 |
| 景泰县 | 33.41 | 6.92 | 11.71 | 3.34 | 11.44 | 14796 | 9125 | 3938 |
| 全市 | 311.51 | 37.43 | 147.23 | 26.86 | 99.99 | 18230 | 14213 | 3386 |

### 1.2.3农业经济

白银市农业以粮食种植为主，主要作物为小麦、玉米等。鉴于白银市地处干旱半干旱区，降水量稀少，干旱成为制约白银市农业经济发展的主要因素。多年来，在国家扶持下初步形成了以高扬程电力引黄灌溉为主，机灌、库灌、自流灌为辅的农业水利网络，提灌工程主要有景泰川电力提灌一、二期工程，靖远兴堡子川电力提灌工程、靖会电力提灌工程以及靖远县刘川、白银区工农渠等高扬程电力引黄灌溉工程等。白银市围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”的目标，农业取得了辉煌成就，已形成一个以黄河为轴线，高扬程灌区为主体，旱作农业为特点的现代化绿色农业园区。其中，北部高扬程灌区已成为灌区农业优势开发的重要基地；中部沿黄灌区已成为“双高一优”农业开发的绿色走廊；最北部荒漠沙丘是沙产业开发的重要地区；南部川塬峁梁已成为特优农业开发的良好区域。同时，在区域内已形成了以节能日光温室为主的蔬菜种植业、以牛猪羊鸡为主的养殖业、以名优特新品种为主的林果业等三大支柱产业。白银市位居全省前列的地方特色主导产品已经初步形成规模。

截止2010年底，全市耕地面积452.13万亩，农田有效灌溉面积169.62万亩，农田实际灌溉面积157.36万亩，园林草面积19.43万亩，大牲畜24.31万头，小牲畜232.33万只。全年完成农作物播种面积445.56万亩，其中粮食种植面积359.94万亩，粮食总产量达到66.72万t，粮食亩产达到185.36kg。

白银市现状农业发展指标见表1-3。

表1-3                     白银市现状农业发展指标表

| 行政 分区 | 耕地 面积 （万亩） | 农田有效 灌溉面积 （万亩） | 农田 实灌面积 （万亩） | 园林草 面积 （万亩） | 大牲畜 （万头） | 小牲畜 （万只） | 粮食产量 （万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 13.85 | 7.69 | 7.50 | 4.60 | 0.76 | 15.58 | 2.41 |
| 平川区 | 25.90 | 12.13 | 11.35 | 0.51 | 1.15 | 10.10 | 3.40 |
| 靖远县 | 116.08 | 66.36 | 61.44 | 3.07 | 3.55 | 50.22 | 18.67 |
| 会宁县 | 226.06 | 26.23 | 20.36 | 1.31 | 18.04 | 87.33 | 27.60 |
| 景泰县 | 70.24 | 57.20 | 56.70 | 9.94 | 0.81 | 69.10 | 14.65 |
| 全市 | 452.13 | 169.62 | 157.36 | 19.43 | 24.31 | 232.33 | 66.72 |

### 1.2.4工业经济

白银市是国家重要的有色金属工业基地和甘肃重要的能源、化工基地。目前已形成以有色金属采选、冶炼、压延加工业为主，包括煤炭采选、火力发电、化工、建材、纺织、电气机械及器材制造等门类的工业结构。受资源枯竭影响，目前白银工业经济正处于工业结构、增长方式转型的初始阶段。

2010年，白银市十种有色金属产量45.21万t，占全省总量的23.6%。其中铜产量9.28万t，锌产量16.99万t，铝产量16.5万t，铅产量2.44万t；发电量131.52亿kwh，占全省的16.6%；原煤产量1328万t，占全省的29.2%。

全市全年实现工业增加值147.23亿元，其中规模以上工业企业完成增加值128.31亿元，煤炭行业完成工业增加值31.36亿元，有色行业完成工业增加值29.5亿元，电力行业完成工业增加值24.07亿元，化工行业完成工业增加值12.71亿元，这四大行业占全市规模以上工业增加值比重的76.1%。全市规模以上工业实现销售产值407.64亿元，工业产品销售率96.47%，全市规模以上工业企业实现利税总额29.1亿元，实现利润总额14.36亿元。

根据2000-2010年工业增加值变化情况分析，全市工业增加值年均增长率14.5%，2005-2010年工业增加值年均增长率在16.5%。

## 1.3水资源及其开发利用现状

### 1.3.1水资源数量

（1）当地自产水资源量

白银市多年平均降水量274.2mm，大部分地区的降水量在250mm以下，而且年内时空变化大，90%的降雨量集中在4-9月份。白银市地表水产流形式主要以季节性洪水为特征。根据《甘肃省水资源综合规划报告》，白银市年自产地表水资源量为1.40亿m3，地下水资源量为1.55亿m3，地表与地下重复水资源量0.63亿m3，不重复的地下水资源量为0.92亿m3，自产水资源总量为2.32亿m3。白银市各地区自产水资源量见表1-4。

表1-4                      白银市自产水资源量                单位：亿m3

| 分区 | 地表水 | 地下水 | 重复地下水量 | 不重复地下水量 | 自产水资源总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 平川区 | 0.09 | 0.29 | 0.04 | 0.25 | 0.34 |
| 靖远县 | 0.37 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.40 |
| 会宁县 | 0.79 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.80 |
| 景泰县 | 0.15 | 1.05 | 0.43 | 0.62 | 0.77 |
| 合计 | 1.40 | 1.55 | 0.63 | 0.92 | 2.32 |

（2）出、入境水资源量

黄河自白银市白银区水川镇西峡口入境，至黑山峡观音崖出境，在白银市境内长258km。因出入境断面均未设监测站点，本次根据上游兰州站和下游安宁渡站多年平均实测径流分析白银市出、入境水量。经分析，兰州站多年平均实测径流量293亿m3，安宁渡站多年平均实测径流量288亿m3，两站点实测径流量可作为白银市出入境径流估算值。

### 1.3.2水资源质量

（1）地表水水质的评价

河流水质：白银市可产生常年地表径流的河流有两条，分别为黄河和祖厉河，黄河干流甘宁交界处五佛寺断面水质为Ⅱ～Ⅲ类 ；祖历河为黄河一级支流全长198.2km，水质为超V类，不能灌溉和饮用，无利用价值。

河流泥沙：黄河白银段泥沙含量为38.11 kg/m3，年输沙量为49201万t，占黄河干流甘肃省境内河段总输沙量的89.96%。支流祖厉河年输沙量为5123万t。

河流水化学特征。黄河白银段河流天然水化学特性有明显的地带性规律，以重碳酸盐类钙组水分布最广，硫酸盐水次之，氯化钠组水最少。

（2）地下水水质的评价

白银市地下水矿化度较高，大部分不适合人畜饮用和农田灌溉。南部祖厉河流域各河（沟）谷地地下水水质普遍很差，矿化度低于2g/l的淡水仅限于会宁县南部华家岭北麓一带，其它地区矿化度均大于2g/l，矿化度2-3g/l限于西巩、会宁、八里一线以南；3-5g/l的只是一个狭窄过渡带，其余地区基本上被5-20g/l以上的高矿化度水所占据，均不适合人畜饮用和农田灌溉。中部矿化度小于2g/l的淡水资源主要分布在以松山—大峁槐山—水泉尖山、米家山—崛吴山为轴线的地下水形成补给和径流区，最有开发利用价值的是毛卜拉古道、旱坪川盆地85%左右的面积和水泉盆地、西格拉滩盆地、荒凉滩盆地的全部，其余地区均被微咸水或咸水所占据，不适合人畜饮用和农田灌溉。北部除部分中高山区地下水水质较好外，大部分地区以矿化度1-3g/l的微咸水为主，大于3g/l的咸水，一般分布在距山区较远的地带。

### 1.3.3水利工程现状

2010年，白银市共建成各类水利工程939处，其中地表水供水工程中，蓄水工程共32处（水库13座，塘坝19座），总库容13605万m3，现状供水能力2737万m3；引水工程8处，现状年供水能力10238万m3；提水工程248处，现状年供水能力93521万m3；现状各类地表水供水工程供水能力为106496万m3。各类地下水供水工程生产井651眼，现状年供水能力5398万m3。其他水源现状年利用水量1048万m3。2010年末白银市各类供水工程年供水能力112942万m3，白银市各县（区）现状供水工程统计表见表1-5。

| 表1-5 现状水利供水工程统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 地表水供水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 地下水供水工程 |  | 其它水源年利用量 (万m3) | 现状年 供水能力(万m3) |
|  | 蓄水工程 |  |  | 引水工程 |  | 提水工程 |  | 地表水现状年供水能力 (万m3) | 机井 数量 (眼) | 地下水 现状年 供水能力 （万m3） |  |  |
|  | 数量 (座) | 总库容 (万m3) | 现状年 供水能力 (万m3) | 数量(处) | 现状年 供水能力 (万m3) | 数量(处) | 现状年 供水能力 (万m3) |  |  |  |  |  |
| 白银区 | 6 | 9993 | 1980 |  |  | 37 | 11162 | 13142 | 3 | 5 | 21 | 13167 |
| 平川区 |  |  |  |  |  | 25 | 10621 | 10621 | 245 | 3357 | 64 | 14042 |
| 靖远县 | 7 | 49 | 49 | 7 | 9488 | 120 | 32680 | 42217 | 118 | 572 | 259 | 43048 |
| 会宁县 | 8 | 3166 | 171 |  |  | 10 | 8485 | 8656 | 49 | 66 | 635 | 9357 |
| 景泰县 | 11 | 397 | 537 | 1 | 750 | 54 | 4774 | 6061 | 236 | 1398 | 69 | 7527 |
| 省直 |  |  |  |  |  | 2 | 25800 | 25800 |  |  |  | 25800 |
| 合计 | 32 | 13605 | 2737 | 8 | 10238 | 248 | 93521 | 106496 | 651 | 5398 | 1048 | 112942 |

### 1.3.4现状供用水、耗水

（1）供用水量

2010年白银市全市总供水量10.12亿m3，其中地表水9.47亿m3，地下水0.55亿m3，其他水源供水0.10亿m3。

按行业分：城镇生活用水0.34亿m3，占总用水量的3.40%；农村生活用水0.12亿m3，占总用水量的1.19%；工业用水量1.07亿m3，占总用水量的10.58%；农业灌溉用水8.45亿m3，占总用水量的83.46%；大小牲畜用水量0.10亿m3，占总用水量的0.98%；生态环境用水0.04亿m3，占总用水量的0.39%。2010年白银市各行业用水量表见表1-6。各行业用水量所占比例见图1-2。

表1-6             2010年白银市各行业用水表               单位：万m3

| 分区 | 供水 |  |  | 用水 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表 | 地下 | 其他 | 城镇 生活 | 农村 生活 | 工业 | 农田 灌溉 | 园 林草 | 大小 牲畜 | 生态 |  |
| 白银区 | 11433 | 15 | 21 | 1392 | 104 | 4650 | 3747 | 1281 | 62 | 233 | 11469 |
| 平川区 | 10283 | 3308 | 64 | 827 | 83 | 5007 | 7434 | 168 | 50 | 86 | 13655 |
| 靖远县 | 33354 | 617 | 259 | 509 | 439 | 340 | 31630 | 1049 | 217 | 46 | 34230 |
| 会宁县 | 8552 | 102 | 635 | 373 | 390 | 136 | 7533 | 413 | 422 | 21 | 9289 |
| 景泰县 | 31115 | 1410 | 69 | 342 | 190 | 571 | 28204 | 3034 | 239 | 13 | 32594 |
| 合计 | 94737 | 5453 | 1048 | 3442 | 1207 | 10705 | 78549 | 5946 | 990 | 399 | 101237 |

图1-2   各行业用水量比例图

（2）耗水量

综合分析计算白银市总耗水量为6.57亿m3，其中：城镇生活耗水0.15亿m3，占总耗水量的2.25%；农村生活耗水0.12亿m3，占总耗水量的1.84%；工业耗水量0.39亿m3，占总耗水量的5.87%；农业灌溉耗水5.79亿m3，占总耗水量的88.25%；大小牲畜耗水0.10亿m3，占总耗水量的1.51%；生态环境耗水0.02亿m3，占总耗水量的0.28%。

### 1.3.5非常规水利用

白银区已建成二级污水处理厂一座，总设计处理能力8万m3/d，于2005年7月投入运行，白银区目前的污水再生利用率为零。白银区已敷设一、二级污水干管长度为61.94km，管网覆盖率约为76%。

## 1.4近年来节水工作进展情况

多年来，白银市在国家扶持下先后建成了景电、兴电、靖会等多个电力提灌工程，并建成了调蓄、自流、雨水集蓄利用和地下水开发利用等一大批水利工程，总体上形成了一个以高扬程电力引黄灌溉为主，其他供水为辅的水利工程体系。近年来，白银市紧紧围绕“节水增效”，对境内主要大中型灌区、工业项目、城市管网等进行节水改造，靖远、会宁、景泰三县列为全省第二批省级节水型社会建设试点，积极推进节约用水政策，对节水型社会进行了积极的探索，有力的促进了水资源利用和效益的提高，节水型社会建设取得了阶段性进展。

（1）全民节水意识逐步提高

近年来，白银市根据国家和甘肃省节约用水工作要求，把节约用水作为主要宣传内容，广泛动员社会各界积极参与。采取多种形式，开展多种宣传活动，不断增强社会各界的节水意识，培养广大群众的节水观念，提高公民节水的自觉性。并将节水宣传走进大型工业企业，推广节水新技术、新工艺，宣传以转变用水方式，改变用水结构，提高用水重复率，促进实现减排为目标。通过不断的宣传，增强了干部群众和用水单位珍惜水资源、保护水资源、节约用水的意识。

（2）农业节水取得了一定成效

自1998年，白银市把建立节水型农业作为发展的主要方向，围绕节水增效，大力普及常规节水灌溉技术，积极推广高新节水技术，不断调整农作物种植结构，发展高效节水面积，加快节水效益向经济效益的转化。申报并逐年组织实施景电一期、兴电、靖会等大中小型灌区续建配套与节水改造、节水灌溉增效示范项目和农业综合开发水利骨干项目等工程建设，灌溉水利用系数由1998年的0.50提高到2010年的0.615，农业节水取得了一定成效。

（3）工业节水力度加大

工业节水方面，加快了节水技术改造力度和推广应用，加强了用水定额管理，供水管网得到了一定改善。合理调整产业结构和工业布局，关、并或淘汰了一批高耗水和高污染企业，要求用水量大的企业通过改进工艺、更新设备、加大投入、制定节水方案等措施，降低耗水量，减少污水排放，提高水的利用效率和中水回用水平。

（4）水价形成机制不断完善

白银市城乡供水和农业供水价格常年与供水成本严重偏离，在某种程度上加剧了水资源浪费，特别是电力提灌灌区农业供水水价，其电费支出占水费收入的40%左右，每年支付超基数电费，绝大部分水管单位亏损运转。目前，白银市正在探索以合理配置、提高用水效率、促进水资源可持续利用的适时、适度调整水价的机制，用价格杠杆促进节约用水，取得了一定的成效，当前供水水价与供水成本仍存在倒挂情况，但其水价形成机制正在不断完善。

## 1.5存在的主要问题与面临的形势

### 1.5.1存在的主要问题

（1）水资源利用效率和效益低

白银市现状各部门用水中，农业用水占总用水量的83.46%，全市农田灌溉亩均用水499m3/亩，灌溉水利用系数为0.615，灌溉水分生产率为1.27kg/m3。全市已发展高效节水灌溉面积11.91万亩，占农田有效灌溉面积的7.0%，距高效节水农业要求还有一定差距。特别是沿黄自流灌区，部分灌区亩均用水超过1000m3/亩，水资源利用效率和效益较低。现状白银市城市污水处理率51%，处理后全部排放未回用，工业用水重复利用率为81.5%，低于全国平均水平，城市管网漏失率15.2%，其水资源利用效率有待进一步提高。

（2）水资源管理的制度体系尚未健全

近年来，根据水务一体化建设要求，白银市、县两级成立了以城乡水务一体化管理的水务局，但当前节水管理体制机制与全面建设节水型社会的要求还不相适应，节水管理机构和职能划分在部门间存在重叠和分割，节水管理政策在颁布实施上存在政出多门的情况等。主要表现为：工业节水、农业节水、服务业节水、城乡居民生活节水、污水处理、中水回用、水资源保护等职能分属于水利、城建、环保等不同部门来行使，水资源在统一规划、联合调度和优化配置以及供、用、耗、排全过程管理缺乏有效的协调机制。同时，水资源有偿使用制度尚不健全，市场在水资源配置中的基础作用未得到充分发挥，水资源开发利用主体缺乏节约保护资源的内在动力和激励机制；以政府激励和水价政策为主的市场调节机制还有诸多不完善之处，合理的水价机制尚未形成，难以调节用水行为；在技术进步上，先进实用的节水用水技术开发和推广应用力度不够，节水科技创新的有效激励机制尚未形成。

（3）节水法规体系有待进一步完善

白银市尚未建立起以水权制度为核心的水资源管理制度，缺乏调动全社会开发、节约、保护水资源和高效利用水资源的激励和监督机制。节水法规制度体系还不完善，节水型社会建设工作缺乏足够的法律手段支撑。节约用水管理办法尚未出台，现行节水法规的配套措施不健全，难以有效规范和监督管理经济社会用水活动。节水执法监督检查力度不够，取水、供水、用水和排水的计量与监测设施不健全，监控体系不完整。以行政区和跨行政区域的大中型灌区为单元的用水总量控制指标和水量分配方案没有完全确定，难以控制过度利用水资源。各类用水管理技术标准体系、水资源统计体系有待完善，废污水排放监督管理亟待加强。

（4）节水设施建设和技术推广力度不够

白银市现行的节水法规和配套措施不健全，各类用水标准体系不完善，取用水和排水计量及监测设施不健全，难以控制水资源的精细使用，浪费有限的水资源。水资源利用主体缺乏节约保护资源的内在动力和激励机制，缺乏推广应用节水产品的激励政策，全社会节水工作难以真正有效开展。

白银市现状农业节水仅集中在景电一期、兴电、靖会等大中型灌区，节水改造以渠系衬砌和续建配套为主，忽视农艺节水，其他灌区基本未整体开展节水工作，其节水力度仍有较大的空间。在推广农业节水过程中，也存在高效节水农业节水不完善，如膜下滴灌设备价高、一次性投入高、管理不规范等问题，在垄膜沟灌与垄作沟灌技术推广中，现有农机具与高效农田节水技术不配套，机械化程度低等。工业用水重复利用率和城市节水器具普及率均不高，与节水设施建设和技术推广有很大关系。

（5）节水投入不足，节水意识有待增强

节水型社会建设工作面广量大，涉及社会各个行业，而且节水高新技术引进、推广和应用，工业节水设备的更新改造、灌区的节水改造及维修挖潜均需要大量的资金投入，而目前国家、省级、市县各级政府财政尚未单列节水型社会专项资金，长效的节水投入保障机制不健全，节水管理和节水工程基础设施薄弱，欠帐较多，已列入省级试点的靖远、会宁、景泰三县试点工作的开展也受到制约。由于缺乏扶持政策，投入不足，使节水设施和新技术研发与推广的内在动力不足。大部分基础设施，特别是中小型农业用水设施，因建设标准较低、配套不完善，维修更新不及时，造成设施老化失修、利用效益低下，难以适应水资源高效利用的要求。长期以来，由于受传统用水观念的影响，人们普遍缺乏水资源短缺意识，水权不清，缺乏水权市场化建设，导致全面节水意识不强，农业、生活、工业用水浪费严重，水污染现象仍然比较严重。

### 1.5.2面临的形势

（1）水资源短缺，供需矛盾突出

白银市气候干旱少雨，属资源性缺水区域，各行业用水多数从黄河直接取水，远离黄河干流和提灌工程的区域，生活生产用水十分困难。在黄河干流沿岸和提灌工程供水范围内，人民生活因水受益，在提灌工程区周边还有大量土地受工程规模限制不能灌溉，群众生活十分困难。现状条件下白银市国民经济社会需水10.83亿m3，实际供水量为10.12亿m3，缺水量0.71亿m3 左右，缺水程度6.5%，随着经济社会进一步快速发展，其水资源供需矛盾将进一步加剧。随着经济社会进一步快速发展，其水资源供需矛盾将进一步加剧。

（2）水资源管理的要求在不断提高

2009年初，国家提出实行最严格的水资源管理制度，不断完善并全面贯彻落实水资源管理的各项法律、法规和政策措施，围绕水资源的配置、节约和保护，明确水资源开发利用红线，严格实行用水总量控制；明确水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量；明确用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费。2010年5月，国务院办公厅印发的《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》（国办发〔2010〕29号）提出，要深化水资源管理体制改革，按照“统一调度、定额管理、有偿使用、市场调节”的原则，逐步建立水权分配体系和配水、用水定额管理制度。2011年中央1号文件和中央水利工作会议对落实最严格水资源管理制度作了全面的部署，2012年国务院下发《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），国家水资源管理的新举措为甘肃省及全市的水资源管理与改革提出了新要求。

（3）水资源管理的理念在不断创新

随着国家新的治水思路的提出，水资源管理理念也在不断创新，由水资源开发利用优先向节约保护优先转变，从过度开发、无序开发逐步向合理开发、有序开发转变；供需水管理方面，由供水管理向需水管理转变，全面平衡生产生活用水与生态用水，保障供给、抑制需求；水资源保护也从事后治理向事前预防转变。注重效率和兼顾公平，树立水资源可持续利用观，为经济社会又好又快发展提供支撑。

（4）实施资源转型和推进兰白一体化进程，对节水型社会建设提出了更高要求

2008年3月17日，国家将白银市列为全国首批资源枯竭型城市，同年，甘肃省政府出台了《关于支持白银市做好资源型城市转型工作的意见》（甘政发〔2008〕69号），在《甘肃省白银市资源枯竭城市转型规划》中明确提出，白银市以转变经济发展方式为主线，以经济转型为根本，把白银市建设成为承接东部产业转移示范区、发展循环经济示范城市、资源枯竭转型示范城市和落实科学发展观示范城市。

甘肃省委提出“中心带动、两翼齐飞、组团发展、整体推进”区域发展战略，并出台了《关于加快推进兰州白银和酒泉嘉峪关区域一体化发展工作的意见》，要求白银市做大做强“兰白经济区”，在实现跨越式发展上率先突破，更好的发挥中心城市的带动作用，引领甘肃经济加快发展。

实施资源转型和推进“兰白一体化”进程，助推白银市经济社会快速发展，在白银市面对水资源短缺的情况下，实现水资源的合理配置、全面节约和有效保护，对于促进经济社会全面协调可持续发展，更是至关重要。“十二五”期间，在加强水利建设的同时，把水资源的调度配置和高效利用作为全市经济调控的重要杠杆，更加注重促进转方式、调结构，全面提高水资源管理水平和水资源利用效率，加快节水型社会建设进程，建立最严格的水资源管理制度，引导和推动发展方式转变、产业结构调整和经济布局优化。

## 1.6建设节水型社会的必要性

（1）建设节水型社会是保障经济社会转型与可持续发展的基础条件

白银市属资源性缺水地区，区域气候干旱、生态环境脆弱，有限的水资源是白银市经济社会发展不可或缺的基础性自然资源和战略性资源，也是维护与改善生态环境的决定性因素。在全球气候变化和经济社会转型背景下，白银市天然植被退化、土地沙漠化等生态环境问题和经济社会各行业发展以及新上重点项目供水、供水保证率以及水资源管理现代化水平提出了更高的要求，全面建设节水型社会是保障区域经济社会转型和可持续发展的基础。

（2）建设节水型社会是提高用水资源利用效率和效益的有效手段

白银市现状水资源利用效率和效益不高，水资源浪费普遍存在，污水处理回用、雨水利用均处于较低水平。用水效率与发达地区及国际先进水平相比差距较大，节水潜力较大。白银市农业用水占总用水量的83.46%，高效节水灌溉面积布置仅占农田有效灌溉面积7.0%，灌溉水平距高效节水农业要求还有一定差距。工业用水重复利用率为81.5%，与发达国家相比还有一定的差距，城市管网漏失率15.2%，漏损水量较大。建设节水型社会，是促进节约用水，迅速提高用水效率和效益的一项紧迫任务。

（3）建设节水型社会是落实最严格的水资源管理制度的重要保障

2011年中央“一号文件”及2012年国发3号文件对加快节水型社会建设，实行最严格的水资源管理制度，落实用水总量控制、用水效率控制、污染物排放总量控制“三条红线”进行了全面深入的阐述。全国及甘肃省均设定了到“十二五”末用水总量和用水效率控制指标，对白银市各发展水平年经济社会发展限定了用水总量和用水效率指标，这也要求在当前及今后一个时期必须全面加强水资源管理，明确管理目标和责任主体，强化制度体系建设，严格管理措施，把落实最严格水资源管理制度作为节水型社会建设的核心内容来抓。

（4）建设节水型社会是重大项目建设水源保障的根本所在

当前白银市面临资源转型的关键期，刘川工业集中园区、甘宁中北部扶贫及生态移民工程等一批省市重大项目正在有序开展工作，项目的实施对助推白银市经济社会转型跨越发展具有十分重要的作用。在落实最严格水资源管理制度的前提下，要保障重大项目用水安全，必须全面建设节水型社会，推动各行业节水，通过用水总量和用水效率控制各行业、各部门用水，为重大项目建设提供水源保障。

（5）建设节水型社会是是推进水利现代化的有效途径

通过节水型社会试点建设，可有效促进白银市水利从工程水利向资源水利、从传统水利向现代水利、可持续发展水利转变，推进水利事业深入发展，节水灌溉项目的实施，可以有效的减轻农民的水费负担，可以使区内有限的水资源得到充分利用，提高水的利用率，改善灌溉条件，调整种植结构，充分利用现有土地资源，增加农业灌溉技术科技含量，为建设“优质、高效、高产”农业的目标奠定基础。发展节水型社会，推广节水灌溉新技术，及时缓解水资源紧缺矛盾，是实现农田灌溉计划用水、科学用水和节约用水的一项重要战略措施，为国民经济的协调发展提供有力的支撑。

# 第二章 目标和主要任务

## 2.1指导思想与基本原则

### 2.1.1指导思想

坚持以科学发展观为主题，认真贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》和《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》的精神，按照建设节水型社会的总体要求，以实行最严格的水资源管理制度为核心，坚持节水优先，治污为本的原则，以提高水资源利用效率和效益为目的，以建立高效统一的水资源管理体制为保障，以制度创新为动力，转变经济发展方式，优化产业结构，加快节水新技术推广，主攻农业节水，控制工业耗水，规范城市用水，提高全民节水意识，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水型社会机制，综合采取法律、行政、经济和技术工程等手段，加大宣传教育力度，促进经济社会发展与水资源相协调，为白银市经济转型及全面建设小康社会提供水资源保障。

### 2.1.2基本原则

（1）高效利用、促进用水方式转变

积极推行需水管理，通过水资源的优化配置、高效利用和有效保护，抑制不合理的用水需求，提高水资源利用效率；实行源头控制与末端控制相结合，以节水促减排，减少废污水排放量，改善水环境和生态恶化的状况；全面提高水资源利用效率和效益，以水资源利用方式的转变引导和推动经济结构转型和调整、发展方式转变和经济社会发展布局的优化。

（2）合理布局，突出区域建设重点

结合用水总量控制指标，实施用水总量控制和定额管理；根据区域水资源条件、承载能力以及经济社会发展状况，合理布局，确定白银市节水型社会建设重点和发展方向，合理安排各类节水工程和节水措施，突出区域重点。

（3）制度创新，规范取水用水行为

以实行最严格的水资源管理制度为目标，依法对水资源实行统筹管理调度，全面推行用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”控制管理。逐步建立完善水资源高效利用的体制和机制，规范各行业用水行为，实现水资源的有序开发、有限开发、有偿开发和高效利用，全面推进节水型社会建设。

（4）政府主导，鼓励全民共同参与

发挥政府的宏观调控和主导作用，将节水型社会建设纳入区域国民经济和社会发展规划，把节水型社会建设控制性指标作为区域经济社会发展的“硬约束”，强化政府对节水型社会建设的指导，建立绩效责任考核制度，逐步形成全社会广泛自觉参与节水型社会建设的良好风尚。

## 2.2规划范围及水平年

### 2.2.1规划范围

本次规范范围为白银市所辖白银、平川、靖远、景泰、会宁两区三县的21个镇、47个乡、1个民族乡、9个街道办事处，总面积2.12万km2。

### 2.2.2规划水平年

现状水平年：2010年；规划水平年：2015年。

## 2.3规划依据

### 2.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》(2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）

（2）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会修订）

（5）《取水许可和水资源费征收管理条例》（中华人民共和国国务院令第460号）

（6）《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》（2010年5月24日省人民政府第57次常务会议）

### 2.3.2政策文件

（1）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》

（2）国务院办公厅《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》

（3）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》

（4）国务院《关于开展资源节约活动的通知》

（5）水利部关于印发开展节水型社会建设试点工作指导意见的通知（水资源[2002]558号）

（6）水利部《节水型社会建设规划编制导则》

（7）水利部《节水型社会建设“十二五”规划工作大纲》

（8）水利部《节水型社会建设“十二五”规划技术大纲》

（9）《中国节水技术政策大纲》

（10）《甘肃省加快节水型社会建设指导意见》

（11）《省工信委、省水利厅关于开展全省节水型企业建设工作的意见》

（12）《甘肃省人民政府关于加快高效节水农业发展的意见》（甘政发[2012]6号）

（13）白银市水利局《关于开展节水型社会建设试点工作的通知》（市水发[2006]143号）

### 2.3.3标准规范

（1）《水资源评价导则》(SL/T 238-1999)
（2）《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
（3）《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)
（4）《节水型企业评价导则》(GB/T 7119-2006)
（5）《工业企业水量平衡测试方法》(CJ 41-1999)
（6）《工业用水考核指标及计算方法》(CJ 42-1999)
（7）《取水许可技术考核与管理通则》(GB/T 17367-1998)

### 2.3.4技术成果

（1）《甘肃省水资源综合规划》

（2）《甘肃省水利“十二五”发展规划》

（3）《甘肃省节水型社会建设“十二五”规划》

（4）《甘肃省地表水功能区域（2012-2030年）》

（5）《甘肃省水利统计年鉴》

（6）《甘肃省水资源公报》

（7）《甘肃省行业用水定额》

（8）《白银市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（9）《白银市水利发展“十二五”规划》

（10）《甘肃省白银市水资源综合规划》

（11)《白银市统计年鉴》

（12）《白银市水利统计年报》

（13）《白银市平川区节水型社会建设试点工作实施方案》

（14）《白银市靖远县节水型社会建设试点工作实施方案》

（15）《白银市景泰县节水型社会建设试点工作实施方案》

（16）《甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施方案》

（17）《甘肃省地级行政区用水总量控制指标》

（18）《甘肃省地级行政区用水效率及其考核体系》

## 2.4建设目标

### 2.4.1总体目标

通过节水型社会建设，一是要提高水资源的利用效率，为全市经济社会发展提供水资源支撑；二是初步形成以节约用水，防污治污为主的节水型社会的政策法规体系，改善生态环境，促进人水和谐，实现水资源的可持续利用，保障国民经济的可持续发展；三是建立水资源宏观控制定额管理指标体系；四是基本建立有利于促进节约用水和水资源合理利用的水价形成机制；五是基本形成政府宏观调控、市场引导、用水户参与的节水型社会管理体制。

规划到2015年末，全市总用水量控制在9.47亿m3以内，地下水开采量控制在0.55亿m3以内，基本达到地下水采补平衡，生态环境得到改善，万元GDP             用水量降至156m3以下，万元工业增加值用水量降至41m3以下，农田灌溉水利用系数提高到0.635以上，城市供水管网漏损率降低到12%以下，用水水平达到国内同类地区领先水平，节水型社会框架初步形成。总体控制目标见表2-1。

### 2.4.2农业节水目标

农业节水基本实现大中型灌区全面进行节水改造，自流灌区干渠全部衬砌，在全市各灌区开展农田节水技术示范推广，应用膜下滴灌、垄膜沟灌、垄作沟灌等节水技术，到2015年基本实现70%以上农田面积实现节水灌溉，结合区域特色和品牌，调整农业种植结构，粮经比由现状的66:34调整到50：50。通过甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范项目，到2015年计划新发展高效节水灌溉面积50.29万亩（含条山农场），结合其他项目发展高效节水灌溉面积，以及农业种植结构调整和农艺节水措施，预计可节水量1.53亿m3。综合农田灌溉定额降到401m3/亩，灌溉水利用系数达到0.635以上，建立健全农民用水协会，农业总用水量控制在7.34亿m3以内。农业节水控制目标见表2-2。

表2-1                   白银市节水型社会建设总体目标

| 节水指标 | 单位 | 现状（2010年） | 目标（2015年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用水量 | 亿m3 | 10.12 | 9.47 | 约束性指标 |
| 地下水控制开采量 | 亿m3 | 0.55 | 0.55 | 约束性指标 |
| 单位GDP用水量 | m3/万元 | 324 | 156 | 预期性指标 |
| 农业用水定额 | m3/亩 | 478 | 388 | 预期性指标 |
| 城市生活用水定额 | m3/人·日 | 140 | 158 | 预期性指标 |
| 单位工业增加值取水量 | m3/万元 | 73 | 41 | 预期性指标 |
| 农田灌溉水有效利用率 | ％ | 61.5 | 63.5 | 预期性指标 |
| 城市供水管网漏损率 | ％ | 15.2 | 12 | 预期性指标 |
| 水功能区水质达标率 | % | 33.3 | 50 | 约束性指标 |

表2-2                    农业节水控制目标

| 序号 | 指标名称 | 现状（2010年） | 目标（2015年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉水利用系数 | 0.615 | 0.635 |
| 2 | 节水灌溉面积率（%） | 47.6 | 70 |
| 3 | 粮经比例 | 66:34 | 50:50 |
| 4 | 农田灌溉亩均用水量（m3/亩） | 499 | 401 |
| 5 | 成立农民用水协会（%） | 起步阶段 | 80% |

### 2.4.3工业节水目标

工业用水全面实行总量控制、定额管理，加快节水技术改造。到2015年，工业用水重复利用率达到88%，全面按计量收取水资源费，提高污水处理水平，工业废水处理率达到100%。万元工业增加值用水量由现状的73m3控制在41m3以内，工业总用水量控制在1.30亿m3以内。工业节水指标见表2-3。

表2-3                 工业节水控制目标

| 序号 | 指标名称 | 现状（2010年） | 目标（2015年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理回用率（%） | 0 | 40 |
| 2 | 万元工业增加值用水量（m3/万元） | 73 | 41 |
| 3 | 工业用水重复利用率（%） | 81.5 | 88 |

### 2.4.4生活节水目标

加快城镇供水管网改扩建力度，普及生活节水型器具，城镇节约用水技术和管理水平明显提高，各类节水技术得到广泛应用。新建房屋100%采用国家标准型节水器具，城镇自来水供水管网漏失率控制在12%以下，节水型器具普及率达到70%以上，城镇综合生活用水量不超过158升/人·日，农村居民生活用水量不超过50升/人·日。生活节水指标见标2-4。

表2-4                     生活节水控制目标

| 序号 | 指标名称 | 现状（2010年） | 目标（2015年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇综合生活人均用水量（L/d） | 140 | 158 |
| 2 | 农村居民人均用水量（L/d） | 32 | 50 |
| 3 | 节水器具普及率（%） | 55 | 70 |
| 4 | 城市供水管网损失率（%） | 15 | 12 |

### 2.4.5水生态环境控制目标

通过治污减排，重点排污口实现达标排放，加快污水处理厂建设，使白银市各县区城市污水处理厂尽快建成运行，力争污水处理率达到90%以上，城市污水处理回用于市政绿化灌溉、环境卫生和部分工业用水，工业废水达标排放率达到100%，主要水功能区达标率达到50%，生态环境控制指标见表2-5。

表2-5                     生态环境控制目标

| 序号 | 指标名称 | 现状（2010年） | 目标（2015年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水达标排放率（%） | 60 | 100 |
| 2 | 污水处理率（%） | 51 | 90 |
| 3 | 中水回用率（%） | 0 | 40 |

### 2.4.6能力建设目标

到2015年建立起符合白银市实际的节水制度体系，使节水工作有法可依，把节水工作纳入法制化的轨道，各县（区）、行业、单位也要制定相应的管理办法，使节水工作成为全社会的自觉行为。

## 2.5主要任务

建立健全以用水总量控制、用水效率控制、水功能区纳污控制为核心的水资源管理制度体系、与水资源承载能力相适应的经济结构体系、水资源优化配置和高效利用的工程技术体系以及自觉节水的社会行为规范体系。

### 2.5.1建立健全节水型社会管理体系

以落实最严格的水资源管理制度为核心，完善促进节约用水的法律法规体系，通过制度建设规范用水行为。根据各县区及跨县区工程许可水量，结合未来白银市经济社会发展转型规划布局，研究提出水资源宏观分配指标和定额管理制度、用水效率控制制度和水功能区限制纳污控制、水资源管理责任考核四项制度，确立各县区及各跨县区工程用水总量控制、用水效率控制、限制纳污控制“三条红线”。全面推进计划用水，加强用水计量与监督管理；加强水功能区和退排水管理，建立健全节水型社会管理体系；调整和完善水务管理运行机制，健全流域与区域相结合的水资源管理制度；稳步推进水价改革，建立合理的水价形成机制；完善节水激励政策，完善发挥市场机制在资源配置中的基础性作用；建立水市场，制定水权交易制度；完善水资源保护、取用的监督管理机制。通过深化水资源管理体制改革，依法治水管水，形成多部门、多渠道、多手段建设节水型社会的氛围。

### 2.5.2建立与水资源承载能力相协调的经济结构体系

落实节约资源和保护环境的基本国策，逐步建立与水资源和水环境承载能力相适应的国民经济体系。根据白银市经济社会发展规划和转型方向，调整产业结构，控制用水总量，限制高耗水、高污染项目，控制需求的过快增长，转变用水方式，通过节约用水和提高水的循环利用，提高用水效率，减少废污水排放，降低经济社会发展对水资源的过度消耗和对水环境与生态的破坏。

强化农业内部结构调整，优化农业种植结构，加大节水型经济作物种植比例，全面提高农产品的技术、经济含量，大力发展节水高效农业，压缩高耗水作物面积，推广以垄膜沟灌、垄作沟灌等节水技术为重点的旱作农业集成技术，提高农业灌溉水分生产率。

### 2.5.3建立水资源高效利用的水利工程技术体系

加大对现有水资源利用设施的配套与节水改造，推广使用高效用水设施和技术，完善水资源高效利用工程技术体系，逐步建立设施齐备、配套完善、调控自如、配置合理、利用高效的水资源安全保障体系，保障经济社会可持续发展。加大力度推进大中型灌区的续建配套和节水改造，加强小型农田水利基础设施建设，完善灌溉用水计量设施。因地制宜，积极采取集雨补灌、保墒固土、生物节水、全膜双垄沟播、保护性耕作等措施，大力发展旱作节水农业和生态农业。加快对高用水行业的节水技术改造，采用先进的节水技术、工艺和设备，提高工业用水的重复利用率，逐步淘汰技术落后、耗水量高的工艺、设备和产品。新建、扩建、改建项目应按照要求配套建设节水设施，并于工程同时设计、同时施工、同时投产。加快对跑冒滴漏严重的城市供水管网的技术改造，降低管网漏失率；提高城市污水处理率，完善再生水利用的设施和政策。鼓励使用再生水，扩大再生水利用规模；加强城镇公共建筑和住宅节水设施建设，普及节水器具，鼓励支持建设中水回用设施。

### 2.5.4建立健全全社会自觉节水的行为规范体系

建设节水型社会是全社会的共同责任，需要动员全社会的力量积极参与，加强宣传教育，营造氛围，充分利用各种媒体，大力宣传水资源和水环境形势以及建设节水型社会的重要性，宣传资源节约型、环境友好性社会建设的发展战略，节约用水的方针、政策、法规和科学知识等。强化节水的自我约束和社会约束，建设与节水型社会相符合的节水文化，倡导文明的生产和消费方式，逐步形成“浪费水可耻、节约水光荣”的社会风尚，建立自觉节水的社会行为规范体系。通过建立机制、积极引导，鼓励成立各类用水户协会，参与水利分配、用水管理、用水计量和监督等工作；要规范用水户管理制度，形成民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的工作机制。

# 第三章 节水潜力分析

## 3.1现状节水水平与节水潜力分析

### 3.1.1综合用水效率与节水水平分析

综合用水效率用地区万元GDP用水量来衡量。万元GDP用水量指地区每产生一万元国内生产总值的用水量。反映当地经济发展的能耗大小、污染程度和水资源利用率，是反映水资源集约利用程度的指标。

近年来白银市积极稳妥地推进结构调整和各项政策，全市经济呈现出良好的发展态势。2010年，全市总用水量10.12亿m3，总人口为171万人，人均综合用水量为592m3，高于甘肃省和全国人均综合用水量的478m3和448m3；全市国内生产总值311.5亿元，万元GDP用水量为324m3/万元，高于全省305m3/万元（当年价计），但与全国150 m3/万元的平均水平还有很大差距；农业用水量占总用水量83.46%，用水比例偏高，所以有待进一步优化产业结构，使有限的水资源取得更好的经济效益。

表3-1                      万元GDP用水量比较表

| 地区 | 年份 | 年用水量 （亿m3） | GDP （亿元） | 万元GDP用水量 （m3/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银市 | 2010年 | 10.12 | 311.5 | 324 |
| 甘肃省 | 2010年 | 122.32 | 4121 | 305 |
| 全国 | 2010年 | 6022 | 401202 | 150 |

### 3.1.2农业用水效率与节水水平分析

2010年白银市农业有效灌溉面积189.05万亩，实灌面积176.79万亩，农业用水为8.45亿m3，农业综合用水定额为478m3/亩。农业灌溉中农田有效灌溉面积169.62万亩，实灌面积157.36万亩，农田灌溉用水为7.85亿m3，农田灌溉用水定额为499m3/亩，灌溉水利用系数0.615。主要种植作物有小麦、玉米、水稻、豆类、瓜菜等，白银市80%以上为高扬程提水灌溉灌区，灌溉面积中自流灌溉地很少，主要分布于靖远北部黄河岸边，现有一些大型企业农场部分采用了低压管道、滴灌等节水技术。因缺乏有效的投资和运行管理机制，农田灌溉工程缺乏节水配套设施和维修资金，目前除大中型灌溉工程进行续建配套和节水改造工程外，其他未改造工程多数老化失修，田间工程配套不全，效益不能充分发挥。灌溉水利用系数偏低，农业灌溉用水不科学、不合理用水现象普遍存在。

白银市农业节水的基本方向是提高灌溉水利用系数，提高用水效率。主要包括：（1）工程节水。通过对现有未衬砌的渠道、年久失修的破损渠道，进行防护，以提高渠系水利用系数进行节水，力争到2015年渠系水利用系数达到0.70以上。（2）技术节水。采用节水灌溉技术，如喷灌、滴灌、渗灌、管道灌溉等，对灌区节水设施进行改造，提高水资源利用率，同时能较大幅度的提高粮食产量。（3）管理节水。通过完善管理体制、政策法规、水价和水费政策，推广配水控制与调节、节水措施，改变传统农业耕作观念，在有条件的地方，大力推广垄膜沟灌、垄膜滴灌等旱作农业节水技术，实现高效节水发展模式。（4）调整产业结构。通过大力调整农业产业结构，提高低耗水高产出的作物种植比例，降低用水量；科学灌溉、选用抗旱节水高产品种，实施作物节水。

在充分考虑可能实现的渠系和田间改造，调整作物种植结构，加强管理等方面的因素提高灌溉水利用系数，采取以上节水措施后，农业灌溉亩均用水定额可控制到347m3/亩，灌溉水利用系数0.645以上。

### 3.1.3工业用水效率与节水水平分析

白银市全面开展工业节水和节水型社会建设试点工作以来，大力推广节水新工艺、新技术，积极改革水价，调整产业结构，努力建设节水型社会，促进水资源的高效利用，工业用水效率明显提高。目前，白银市万元工业增加值用水量为73m3/万元，低于全省万元工业增加值用水量90m3/万元；工业用水重复利用率为81.5%，低于甘肃省89.21%的水平，同时低于全国的平均水平，工业用水效率与经济发展和节水型社会建设要求还有一定差距，县区间、行业间、企业间相差悬殊。

近年来，白银市通过加强工业用水管理、产业结构调整、节水技术和设备改造、宣传引导等措施，工业企业节水意识明显增强，工业经济总量不断扩大，用水效率显著提高。“十二五”期间，白银市工业发展步伐显著加快，速度效益同步大幅增长，工业经济主导地位进一步强化，主要以循环经济、节能降耗、发展特色和品牌产品为重点，“实现三个翻番”——工业增加值翻一番达300亿元，循环经济值翻一番达50亿元，工业发展投入翻一番达200亿元，“建设四大工程”——结构调整工程、节能降耗工程、大企业培育工程、技术创新工程。“打造五个基地”——国家有色金属基地、大型军转民化工基地、能源工业基地、加工制造基地、材料和陶瓷基地。白银市充分发挥市场配置资源的基础性作用，优化发展环境，提升工业经济效益和综合竞争力。

工业用水效率控制指标主要包括万元工业增加值用水量、工业用水重复利用率、高用水行业单位产品用水定额三项指标。在节水条件下，工业重复利用率可现状的81.5%提高到92%以上的水平。

### 3.1.4生活用水效率与节水水平分析

生活用水效率控制指标主要包括城市污水处理回用率、城市供水管网漏损率和城镇节水器具普及率三项指标。

随着经济社会的发展和节水型社会建设步伐的加快，白银市针对水污染严重、水资源短缺的现状，在努力减轻环境污染的同时，必须发展水资源循环利用，不断改造和更新污水处理及再生利用设施，提高城市生活污水总体处理率，促进污水的再生利用；同时通过改造供水体系和改善城市供水管网，提高城市用水效率，将供水管网漏损率控制在国家、甘肃省控制指标以内；近年来白银市将跑冒滴漏等浪费严重的用水器具逐渐淘汰或更换，以提高节水器具的普及率。

综上所述，白银污水回用率由现状年的0可提高到50%的水平；城市供水管网漏损率由现状年的15%下降到10%以内，城镇节水器具普及率由现状年的55%提高到80%以上。

### 3.1.5开源预测

水资源挖潜的措施包括：①加大污水集中处理度和回用程度，在治理污染的基础上提高再生水利用率；②对现有供水设施进行更新改造，提高其供水效率；③在有条件的地方，修建新的蓄、引、提水工程，增加有效供水。预计通过以上措施，规划水平年供水量将有所增加。

废污水处理回用：提高废水处理率、增加中水回用量，不但是减少污染保护环境的重要途径，也是白银市水资源供需平衡的重要措施。处理后的中水主要用于对水质要求不高的工业、市政用水、河湖景观、居住区中水利用等。据统计目前白银市全市污水排放量为3560万m3，大部分经处理后直接排放。

到2015年对城市生活、一般工业耗水分别按45%、40%计算，收集率按65%计算，回用率按40%计算，估算到2015年全市污水回用量约为2286万m3。展望到2020年，对城市生活、一般工业耗水按45%计算，收集率按80%计算，回用率按50%计算，估算到2020年全市污水回用量约为4695万m3。

引提水工程：据已批复的工程，规划水平年白银市主要新增引提水工程有靖远县双永供水工程、引洮一期会宁北部供水工程及引大入秦供水延伸工程，新增工程可增加可供水量7207万m3，其中非农业供水4739万m3，农业供水2467万m3，新增灌溉面积7.12万亩。

靖远县双永供水工程任务是解决甘肃省靖远县北部永新、兴隆、双龙三乡干旱川塬区的人畜饮水困难和工业用水问题，同时适当发展农业灌溉，到2020年双永供水工程提引黄河水1044万m3（农业738万m3，非农业306万m3）。

引洮一期会宁北部供水工程项目供水对象主要是乡镇生活用水、农村居民生活用水、农村养殖业用水、工业企业用水、关川河沿岸新发展灌区灌溉用水等，受水区2020年从二干渠鲁家沟断面引水量1954.15万m3（农业611万m3，非农业1343万m3），其中置换当地水量450万m3，以退还挤占生态水量，部分转向庭院经济用水。

引大入秦供水延伸工程，主要承担白银城区非农业供水及景泰县供水，工程规划供水量4209万m3，其中白银城区2546万m3，景泰县供水1663万m3（农业545万m3，非农业1118万m3）。

## 3.2节水措施

### 3.2.1农业节水措施

农业节水可根据目前已推广和实施较好的“工程节水+农艺节水+管理节水”经验，结合白银市各灌区实际情况，在全市境内开展农业节水。

（1）工程节水模式

按照“技术成熟，区域适应，管理便捷，运行高效”的原则，在沿黄灌区，可在进行水质处理的基础上，采取多种灌溉方式发展高效经济作物灌溉；在井灌区，可通过机井改造，按照灌溉水头需求，一次性输水到田；在沿山或具有一定落差的灌区，实施“管代渠”输水方案，充分利用地形条件实现自压供水。目前，市境内主要灌区可选用的主要工程节水模式为：

模式一：“泵站+沉淀设施+加压输水（变频）+大田滴灌”模式

该技术利用已有加压泵站，增设沉淀池进行沉淀处理后加压（变频）接入至输水支管，进行滴灌。可普遍应用于沿黄高扬程提灌区大田滴灌以种植高原夏菜、果品、蔬菜等优势农产品灌溉。该模式亩均可节水150-200m3/亩，节水率30~35%。

模式二：“机井+加压（变频）供水+管、喷灌系统”模式

该模式采用地下水一次加压（变频）供水直接到田间，配套高标准管灌、喷灌系统，可进行大田粮食作物、经济作物灌溉。该模式特点是避免了中途二次加压供水造成的水头损失和水质污染，尤其适合实施喷灌。该模式亩均可节水120m3/亩，节水率20%左右。

模式三：“渠道+沉淀设施+管道+管、喷、微灌系统”模式

在沿山或渠道落差相对集中区，实施“管代渠”输水，配套高标准管灌、喷灌、微灌系统，广泛应用于大田粮食作物、经济作物灌溉。该模式的特点在于：“管代渠”替代了传统的河水灌区发展高效节水灌溉需要新建的“蓄水+加压”系统，解决了蓄水成本高、供水压力不足的问题。该模式亩均可节水100-150m3/亩，节水率20-25%左右。

模式四：“渠道+沉淀设施+加压（变频）供水+管、喷、微灌系统”模式

在灌区中下游区，依靠渠道供水，建设蓄水沉淀池、加压（变频）供水系统，配套高标准管灌、喷灌、微灌系统，广泛应用于大田粮食作物、大田经济作物和设施农业灌溉。该模式亩均可节水135m3/亩，节水率24%左右。

（2）农艺节水模式

结合近年来在白银市沿黄地区推广实施的农艺节水技术，配套应用测土配方施肥、抗旱品种、病虫害防治、保护性耕作等措施，将大力推广覆膜保墒、垄膜沟灌、垄作沟灌等农艺节水技术。

①覆膜保墒技术模式

该技术主要是将地膜栽培技术与滴灌等节水技术结合起来，由于采用覆盖地膜，大大减少了无效蒸发，最大限度地提高了水资源的利用效率。

②垄膜沟灌技术模式

该技术是指通过机械或人工改变地形起伏，使耕地形成垄沟，在沟里灌溉，种植可在垄上或沟里，覆膜在垄上或全部覆膜的一种农艺集成节水技术，该技术可分为四种技术模式，即全膜沟播沟灌、全膜垄作沟灌、半膜垄作沟灌、半膜平铺起垄沟灌。

③垄作沟灌技术模式

该技术是将土地平面修整成立体结构为梯形的垄畦，输水沟为V型或U型，在垄畦上种植作物。作物生长期按照需水规律，将水浇灌在沟内。适合大麦、小麦、马铃薯、葡萄、胡萝卜等作物上应用，不同作物起垄规格不同。

现状白银市万亩以上的灌区25处，灌溉水利用系数0.615。通过加大大中型灌区续建配套与节水改造和大中型泵站更新改造工程，对景电、兴电、靖会、工农渠、刘川、中泉、等大型和部分中小型泵站更新改造工程，对沿黄灌区进行高标准渠道衬砌改造，改善灌溉条件。加快实施靖远双永供水工程、引洮一期会宁北部供水工程、引大入景等工程建设，同时扩大节水灌溉面积，建设高标准农田。争取到2015年全市农业灌溉水利用系数达到0.635以上，2020年达到0.645以上。

### 3.2.2非农业节水措施

（1）生活节水措施

①加强节水宣传与教育，提高居民节水意识；

②加强用水定额管理，实行超额加价的经济管理办法；

③全面推广使用节水型器具；

④加快改造城镇供水管网，降低管网漏失率；

⑤对生活废污水进行收集回收优先用于生态环境。

（2）工业节水措施

①合理调整工业布局和工业结构，限制高耗水项目，对设备落后的老企业进行工艺改造和设备更新，淘汰高耗水工艺；

②强化企业推行节水工艺新技术，提高生产循环用水的重复利用率；

③对高耗水行业，强化实行取水定额管理和总量控制；

④对用水水质要求不高的工业企业限制使用新鲜水，优先使用中水；

⑤设置计量监控系统，加强厂内供、用水管理；

⑥对企业废污水进行收集回收利用，对废污水排放征收污水处理费，实行污染物总量控制。

## 3.3节水量分析

规划节水量是在现状经济社会条件下的人口、经济量和实物量，按照节水指标计算出的需水量与现状用水量的差值，本次节水指标分析为本次实施项目后，按照远期2020年可实现节水指标控制。本次规划节水量计算仅对有节水潜力的城镇生活、工业和农业灌溉进行估算分析，所计算节水量均为存量概念。

### 3.3.1农业节水量

本次规划农业节水主要为万亩以上灌区节水，白银市万亩以上灌区有25处，其中自流灌区7处，电力提灌18处，据统计，万亩以上灌区有效灌溉面积146.18万亩，实灌面积137.43万亩，现状总灌溉用水量6.98亿m3，亩均用水量508m3，现状灌溉水利用系数0.615。在规划节水条件下，灌溉水利用系数提高至0.645以上，亩均灌溉水量降至372m3。在规划节水情况下万亩以上灌区需水量为5.11亿m3，节水量为1.87亿m3。白银市万亩以上各灌区规划节水量见表3-2和表3-3。

现状万亩以下灌区实际灌溉面积为19.85万亩，实际灌水量为8725万m3，亩均用水量440m3；在规划节水条件下，万亩以下灌区亩均灌溉水量降至340m3，需水量为6757万 m3，可节约水量为1967万 m3。通过对农田灌溉节水分析，在规划节水条件下，农田灌溉总可节水量2.07亿m3。

现状园林草实际灌溉面积为19.43万亩，实际灌水量为5946万m3，亩均用水量306m3；在规划节水条件下，园林草亩均灌溉水量降至271m3，需水量为5275万 m3，可节约水量671万 m3。

综上，白银市农业规划总节水量为2.14亿m3，其中农田灌溉节水量2.07亿m3，园林草节水0.07亿m3。白银市农业规划节水量表见表3-4。

表3-2              白银市万亩以上灌区规划节水量表（地县）

单位 ： 面积：万亩，水量：万m3，定额：m3/亩

| 分县区 | 设计 面积 | 有效 面积 | 实灌 面积 | 用水量 | 亩均用水量 | 现状灌溉水利用率（%） | 现状净定额 | 节水灌溉水利用率（%） | 节水指标下净定额 | 节水指标下毛定额 | 节水条件下需水量 | 节水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 11.16 | 6.71 | 6.59 | 3452 | 524 | 57.69 | 302 | 63.5 | 226 | 355 | 2341 | 1111 |
| 平川区 | 5.02 | 3.63 | 3.63 | 2605 | 718 | 62.80 | 451 | 65.9 | 254 | 385 | 1398 | 1207 |
| 靖远县 | 60.73 | 59.64 | 56.25 | 30385 | 540 | 60.84 | 329 | 64.8 | 261 | 402 | 22634 | 7751 |
| 会宁县 | 34.56 | 23.60 | 18.35 | 6985 | 381 | 59.81 | 228 | 64.6 | 209 | 324 | 5942 | 1043 |
| 景泰县 | 88.65 | 52.60 | 52.60 | 26398 | 502 | 63.20 | 317 | 65.1 | 232 | 357 | 18792 | 7605 |
| 合计 | 200.12 | 146.18 | 137.43 | 69825 | 508 | 61.54 | 313 | 64.8 | 241 | 372 | 51107 | 18717 |

表3-3         白银市万亩以上灌区规划节水量表（按灌区）

单位 ： 面积：万亩，水量：万m3，定额：m3/亩

| 灌区名称 | 设计 面积 | 有效 面积 | 实灌 面积 | 用水量 | 亩均用水量 | 现状灌溉水利用系数（%） | 现状净定额 | 节水灌溉水利用系数（%） | 节水指标下净定额 | 节水指标下毛定额 | 节水条件下需水量 | 节水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工农渠电灌 | 5.51 | 1.88 | 1.88 | 1282 | 682 | 54.00 | 368 | 62.0 | 240 | 387 | 727 | 555 |
| 水川大泵电灌 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 450 | 459 | 61.92 | 284 | 65.0 | 220 | 338 | 332 | 118 |
| 蒋家湾电灌区 | 1.49 | 0.96 | 0.96 | 550 | 573 | 58.50 | 335 | 64.0 | 220 | 344 | 330 | 220 |
| 四龙电灌溉 | 1.62 | 1.57 | 1.49 | 570 | 383 | 61.00 | 233 | 65.0 | 220 | 338 | 504 | 66 |
| 武川灌区 | 1.50 | 1.28 | 1.28 | 600 | 469 | 58.50 | 274 | 63.0 | 220 | 349 | 447 | 153 |
| 旱坪川灌区 | 5.02 | 3.18 | 3.18 | 2428 | 764 | 63.00 | 481 | 66.0 | 260 | 394 | 1252 | 1176 |
| 靖乐渠灌区 | 7.20 | 4.96 | 4.96 | 3455 | 697 | 62.45 | 435 | 65.0 | 420 | 646 | 3205 | 250 |
| 靖丰渠灌区 | 2.96 | 2.66 | 2.13 | 1618 | 760 | 63.99 | 486 | 67.0 | 450 | 672 | 1431 | 187 |
| 沣泰渠灌区 | 2.01 | 1.95 | 1.95 | 1600 | 821 | 55.80 | 458 | 62.0 | 450 | 726 | 1415 | 185 |
| 永固渠灌区 | 1.23 | 1.12 | 1.12 | 1000 | 893 | 62.10 | 554 | 65.1 | 450 | 691 | 774 | 226 |
| 复兴渠灌区 | 1.04 | 1.04 | 0.94 | 815 | 870 | 59.02 | 514 | 63.0 | 450 | 714 | 669 | 146 |
| 发源渠灌区 | 1.09 | 0.81 | 0.81 | 580 | 716 | 61.74 | 442 | 63.7 | 450 | 706 | 572 | 8 |
| 三合电灌区 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 600 | 580 | 60.30 | 350 | 65.0 | 220 | 338 | 350 | 250 |
| 南川电灌区 | 1.50 | 1.18 | 1.18 | 946 | 805 | 62.03 | 499 | 65.0 | 220 | 338 | 398 | 548 |
| 河靖电灌区 | 1.01 | 0.90 | 0.74 | 600 | 816 | 65.03 | 531 | 67.0 | 250 | 373 | 274 | 326 |
| 中堡电灌区 | 1.31 | 1.22 | 1.22 | 739 | 608 | 57.98 | 353 | 63.0 | 220 | 349 | 424 | 315 |
| 刘川电灌区 | 9.04 | 7.61 | 7.53 | 4986 | 662 | 62.03 | 411 | 65.0 | 220 | 338 | 2549 | 2437 |
| 东坪电灌区 | 1.13 | 0.80 | 0.80 | 620 | 775 | 61.20 | 475 | 65.0 | 220 | 338 | 271 | 349 |
| 北川渠灌区 | 2.44 | 1.93 | 0.08 | 26 | 314 | 49.50 | 156 | 60.0 | 130 | 217 | 18 | 8 |
| 关川渠灌区 | 1.70 | 1.61 | 0.11 | 30 | 273 | 60.03 | 164 | 68.0 | 130 | 191 | 21 | 9 |
| 中泉电灌 | 5.15 | 3.50 | 3.50 | 1200 | 343 | 61.00 | 209 | 65.0 | 220 | 338 | 1185 | 15 |
| 五佛灌区 | 1.03 | 0.73 | 0.73 | 750 | 1022 | 65.12 | 665 | 67.1 | 450 | 670 | 492 | 258 |
| 靖会电灌 | 30.42 | 25.46 | 23.56 | 8997 | 382 | 60.03 | 229 | 64.6 | 210 | 325 | 7658 | 1339 |
| 兴电电灌 | 30.18 | 29.42 | 26.91 | 10935 | 406 | 60.03 | 244 | 65.0 | 210 | 323 | 8694 | 2241 |
| 景电灌区 | 82.47 | 48.37 | 48.37 | 24448 | 505 | 63.20 | 319 | 65.0 | 230 | 354 | 17116 | 7332 |
| 合计 | 200.12 | 146.18 | 137.43 | 69825 | 508 | 61.54 | 313 | 64.8 | 241 | 372 | 51107 | 18717 |

表3-4                   白银市农业规划节水量表                单位：万m3

| 地区 | 情景 | 农田 灌溉 | 节水量 | 园林草 | 节水量 | 农业 合计 | 节水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 现状水平条件 | 3747 | 1151 | 1281 | 122 | 5028 | 1273 |
|  | 节水指标条件 | 2596 |  | 1158 |  | 3754 |  |
| 平川区 | 现状水平条件 | 7434 | 2562 | 168 | 13 | 7602 | 2575 |
|  | 节水指标条件 | 4872 |  | 155 |  | 5027 |  |
| 靖远县 | 现状水平条件 | 31630 | 7854 | 1049 | 102 | 32680 | 7956 |
|  | 节水指标条件 | 23777 |  | 947 |  | 24724 |  |
| 会宁县 | 现状水平条件 | 7533 | 1088 | 413 | 150 | 7947 | 1238 |
|  | 节水指标条件 | 6445 |  | 264 |  | 6709 |  |
| 景泰县 | 现状水平条件 | 28204 | 8029 | 3034 | 284 | 31239 | 8313 |
|  | 节水指标条件 | 20175 |  | 2750 |  | 22925 |  |
| 合计 | 现状水平条件 | 78549 | 20684 | 5946 | 671 | 84495 | 21355 |
|  | 节水指标条件 | 57865 |  | 5275 |  | 63139 |  |

### 3.3.2工业节水量

现状年白银市工业用水量为10705万m3，工业万元增加值用水量为73m3。从各县区万元工业增加值用水量来看，各地区间差异较大，平川区是全市万元工业增加值用水量最高的地区，主要是由靖远电厂高耗水行业用水所致，其余县区万元工业增加值用水量在25-60m3之间，其中靖远县、会宁县为全市万元工业增加值用水量最低的县区，约在25m3左右，主要系规模以上工业所占比重较小，用水量相对较少。

通过提高工业用水重复利用率，降低管网漏失率，根据甘肃省《甘肃省用水效率控制指标及其考核体系》，到2020年白银市万元工业增加值用水指标可控制到27m3，在节水条件下，工业年需水量从现状的10705万m3减少到3921万m3，可节约水量6784万m3，节水率为63%。

白银市规划工业节水量表见表3-5。

表3-5                    白银市规划工业节水量表

| 地区 | 情景 | 万元增加值用水量 （万m3） | 工业水重复利用率 （%） | 管网 漏失率 （%） | 年需水量（万m3） | 节水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 现状水平条件 | 58 | 84 | 12.0 | 4650 | 2876 |
|  | 节水指标条件 | 22 | 95 | 10.0 | 1774 |  |
| 平川区 | 现状水平条件 | 117 | 86 | 18.0 | 5007 | 3441 |
|  | 节水指标条件 | 37 | 95 | 10.0 | 1566 |  |
| 靖远县 | 现状水平条件 | 51 | 51 | 26.0 | 340 | 120 |
|  | 节水指标条件 | 33 | 68 | 12.0 | 220 |  |
| 会宁县 | 现状水平条件 | 25 | 50 | 12.0 | 136 | 21 |
|  | 节水指标条件 | 21 | 66 | 10.0 | 115 |  |
| 景泰县 | 现状水平条件 | 49 | 45 | 18.0 | 571 | 325 |
|  | 节水指标条件 | 21 | 70 | 10.0 | 246 |  |
| 合计 | 现状水平条件 | 73 | 82 | 15.2 | 10705 | 6784 |
|  | 节水指标条件 | 27 | 92 | 10.3 | 3921 |  |

### 3.3.3生活节水量

白银市现状城镇生活用水量为3442万m3，通过提高节水器具普及率，降低管网漏失率，在节水条件下生活年用水量可降低至3186万m3，可节约水量256万m3，节水率7.4%。

白银市规划生活节水量表3-6。

表3-6                    白银市规划生活节水量表

| 地区 | 情景 | 节水器具普及率 （%） | 管网漏失率 （%） | 年需水量 （万m3） | 节水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 现状水平条件 | 70 | 12.0 | 1392 | 42 |
|  | 节水指标条件 | 82 | 10.0 | 1350 |  |
| 平川区 | 现状水平条件 | 68 | 18.0 | 827 | 83 |
|  | 节水指标条件 | 82 | 10.0 | 744 |  |
| 靖远县 | 现状水平条件 | 53 | 26.0 | 509 | 85 |
|  | 节水指标条件 | 78 | 12.0 | 423 |  |
| 会宁县 | 现状水平条件 | 52 | 12.0 | 373 | 12 |
|  | 节水指标条件 | 76 | 10.0 | 361 |  |
| 景泰县 | 现状水平条件 | 53 | 18.0 | 342 | 34 |
|  | 节水指标条件 | 78 | 10.0 | 308 |  |
| 合计 | 现状水平条件 | 55 | 15.2 | 3442 | 256 |
|  | 节水指标条件 | 80 | 10.3 | 3186 |  |

### 3.3.4总节水量

综上分析，白银市在现状实物指标条件下，经采取各种节水措施，现状各行业可节水总量为2.84亿m3，其中农业节水量为2.14亿m3，占总节水量的75.2%，工业节水量0.68亿m3，占总节水量的23.9%，生活节水量为0.02亿m3，占总节水量的0.9%。白银各行业规划总节水量表见表3-7，节水构成比例图见图3-1。

表3-7                 白银市各行业规划总节水量表

| 地区 | 情景 | 农业 |  | 工业 |  | 城镇生活 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年需水量 | 节水量 | 年需水量 | 节水量 | 年需水量 | 节水量 | 年需水量 | 节水量 |
| 白银区 | 现状水平条件 | 5028 | 1273 | 4650 | 2876 | 1392 | 42 | 11070 | 4191 |
|  | 节水指标条件 | 3754 |  | 1774 |  | 1350 |  | 6878 |  |
| 平川区 | 现状水平条件 | 7602 | 2575 | 5007 | 3441 | 827 | 83 | 13436 | 6099 |
|  | 节水指标条件 | 5027 |  | 1566 |  | 744 |  | 7337 |  |
| 靖远县 | 现状水平条件 | 32680 | 7956 | 340 | 120 | 509 | 85 | 33528 | 8161 |
|  | 节水指标条件 | 24724 |  | 220 |  | 423 |  | 25367 |  |
| 会宁县 | 现状水平条件 | 7947 | 1238 | 136 | 21 | 373 | 12 | 8456 | 1271 |
|  | 节水指标条件 | 6709 |  | 115 |  | 361 |  | 7184 |  |
| 景泰县 | 现状水平条件 | 31239 | 8313 | 571 | 325 | 342 | 34 | 32152 | 8673 |
|  | 节水指标条件 | 22925 |  | 246 |  | 308 |  | 23479 |  |
| 合计 | 现状水平条件 | 84495 | 21355 | 10705 | 6784 | 3442 | 256 | 98642 | 28395 |
|  | 节水指标条件 | 63139 |  | 3921 |  | 3186 |  | 70246 |  |

图3-1   白银规划节水量构成比例图

# 第四章 水资源供需分析与水资源配置

水资源供需平衡分析是指在可持续利用、有效和系统等原则的指导下，遵循自然规律和经济规律，在保证经济社会和生态环境可持续发展的前提下，结合白银市社会经济发展现状和特点，根据资源和环境状况，对不同类型的水资源通过工程与非工程措施，在生活、生产和生态用水之间进行科学配置，分析水资源余缺状况，使有限的水资源在经济社会发展中充分发挥作用。

## 4.1水资源供需平衡分析

### 4.1.1经济社会发展需水

（1）经济社会发展预测

经济社会发展指标预测主要包括人口和各项经济指标预测。人口规模预测是在分析现状基础上，根据白银市实际情况，结合《白银市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》，对人口的自然增长、机械增长及流动人口的变动增长进行预测。经济发展测算是在现状经济发展的基础上，根据《白银市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》、《白银市工业发展“十二五”规划》，测算出经济发展的速度。

白银市社会经济发展各项指标预测结果详见表4-1。

表4-1                白银市国民经济发展指标预测表

| 项目 | 单位 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人口 | 万人 | 170.9 | 173.96 |
| 城镇人口 | 万人 | 67.46 | 79.6 |
| 农业人口 | 万人 | 103.42 | 94.39 |
| 人口增长率 | ‰ | 4.0 | 3.6 |
| 城镇化率 | % | 39.5 | 45.7 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 37.4 | 49.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 174.1 | 369.4 |
| 工业增加值 | 亿元 | 147.2 | 317.7 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 26.9 | 51.7 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 100.0 | 188.3 |
| GDP总量 | 亿元 | 311.51 | 607.3 |
| GDP增长率 | % | 12.6 | 13.5 |
| 人均国内生产总值 | 元 | 17956 | 34900 |

（2）行业需水分析预测

①城镇、农村综合需水预测：目前白银市生活用水水平较低，但随着社会发展和人民生活水平的不断提高，人口增长率控制在4‰以内，到2015年城镇化率达到45.7%。预测白银市各县区人口见表4-2。

表4-2                    白银市人口预测                单位：万人

| 县区 | 现状 |  | 人口增率 （‰） | 2015年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总人口 | 城镇化率 |  | 总人口 | 农村人口 | 城镇人口 | 城镇化率 |
| 白银区 | 29.44 | 78.5% | 6.0 | 30.33 | 4.55 | 25.8 | 85.0% |
| 平川区 | 19.24 | 73.6% | 6.0 | 19.82 | 4.36 | 15.5 | 78.0% |
| 靖远县 | 45.49 | 24.5% | 5.0 | 46.64 | 32.65 | 14.0 | 30.0% |
| 会宁县 | 54.13 | 21.0% | 1.2 | 54.45 | 39.21 | 15.2 | 28.0% |
| 景泰县 | 22.58 | 34.0% | 1.2 | 22.71 | 13.63 | 9.1 | 40.0% |
| 合计 | 170.9 | 39.5% | 3.6 | 173.96 | 94.4 | 79.6 | 45.7% |

参照《甘肃省行业用水定额》、《室外给水设计规范》、《村镇供水工程设计规范》等规程规范及行业用水标准，2010年、2015年，城镇综合用水定额分别为148L/（人•天）、158 L/（人•天），农村居民用水定额分别为46 L/（人•天）、50 L/（人•天）。大牲畜用水定额分别为40L/（头•天）、42L/（头•天），小牲畜用水定额分别为9L/（只•天）、10L/（只•天）。经分析预测，到2015年生活需水量0.77亿m3。白银市生活需水量预测见表4-3。

表4-3             规划水平年城镇、农村需水量预测表

| 年份 | 地区 | 人口 （万人） |  | 牲畜 （万头/只） |  | 需水定额 （升/人*天） （升/头（只）*天） |  |  |  | 需水量 （万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇 | 农村 | 大 牲畜 | 小 牲畜 | 城镇 | 农村 | 大 牲畜 | 小 牲畜 | 城镇 | 农村 | 牲畜 | 合计 |
| 2010 | 白银区 | 23.11 | 6.33 | 0.76 | 15.58 | 170 | 46 | 40 | 9 | 1434 | 106 | 62 | 1603 |
|  | 平川区 | 14.16 | 5.08 | 1.15 | 10.10 | 165 | 46 | 40 | 9 | 853 | 85 | 50 | 988 |
|  | 靖远县 | 11.15 | 34.35 | 3.55 | 50.22 | 135 | 46 | 40 | 9 | 549 | 577 | 217 | 1343 |
|  | 会宁县 | 11.37 | 42.76 | 18.04 | 87.33 | 105 | 46 | 40 | 9 | 436 | 718 | 550 | 1704 |
|  | 景泰县 | 7.68 | 14.90 | 0.81 | 69.10 | 135 | 46 | 40 | 9 | 378 | 250 | 239 | 867 |
|  | 全市 | 67.46 | 103.42 | 24.31 | 232.33 | 148 | 46 | 40 | 9 | 3650 | 1736 | 1118 | 6504 |
| 2015 | 白银区 | 25.8 | 4.6 | 0.80 | 16.37 | 175 | 50 | 42 | 10 | 1647 | 83 | 72 | 1802 |
|  | 平川区 | 15.5 | 4.4 | 1.21 | 10.62 | 175 | 50 | 42 | 10 | 988 | 80 | 57 | 1125 |
|  | 靖远县 | 14.0 | 32.6 | 3.92 | 55.45 | 140 | 50 | 42 | 10 | 715 | 596 | 262 | 1573 |
|  | 会宁县 | 15.2 | 39.2 | 19.92 | 96.42 | 140 | 50 | 42 | 10 | 779 | 716 | 657 | 2152 |
|  | 景泰县 | 9.1 | 13.6 | 0.89 | 76.29 | 140 | 50 | 42 | 10 | 464 | 249 | 292 | 1005 |
|  | 全市 | 79.6 | 94.4 | 26.74 | 255.15 | 158 | 50 | 42 | 10 | 4593 | 1723 | 1341 | 7657 |

②工业需水预测

近年来，白银市通过加强工业用水管理、产业结构调整、节水技术和设备改造、宣传引导等措施，工业企业节水意识明显增强，工业经济总量不断扩大，用水效率显著提高。但全市总体工业经济总量小，产业结构单一，工业基础薄弱。在今后一定时期工业的较快发展，随着节水意识的增强和生产工艺的改进，重复利用率也进一步提高，万元工业增加值用水量将有一定减少，工业用水增长率逐渐减低。2010年白银市工业增加值为147.2亿元，万元工业增加值用水量73m3，工业发展速度以17%计算，在考虑节约用水的前提下，到2015年工业增加值将达到317.66亿元，万元工业增加值用水量降低为41m3，2015年预测工业需水量为1.30亿 m3，白银市工业需水量预测见表4-4。

表4-4                     白银市工业需水量预测表

| 地区 | 2010年 |  |  | 2015年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业增加值（万元） | 需水定额 （m3/万元） | 需水量 （万m3） | 工业增加值（万元） | 需水定额（m3/万元） | 需水量 （万m3） |
| 白银区 | 80.7 | 58 | 4650 | 169.40 | 32 | 5489 |
| 平川区 | 42.8 | 117 | 5007 | 89.84 | 62 | 5597 |
| 靖远县 | 6.6 | 51 | 340 | 20.19 | 45 | 907 |
| 会宁县 | 5.5 | 25 | 136 | 13.62 | 23 | 313 |
| 景泰县 | 11.7 | 49 | 571 | 24.60 | 30 | 738 |
| 全市 | 147.2 | 73 | 10705 | 317.66 | 41 | 13044 |

③农业灌溉需水预测

现状白银市农田有效灌溉面积169.62万亩，农田实灌面积157.36万亩，实灌率92.8%。本次规划按照96%实灌率控制现状农田灌溉需水，即农田灌溉面积162.36万亩，园林草灌溉面积维持现状为19.43万亩，使农业灌溉需水面积达到181.79万亩。经分析，现状农业灌溉总需水量为9.06亿m3，其中农田灌溉需水量8.40亿m3，园林草灌溉需水量0.66亿m3。

到2015年，在不考虑新增灌溉工程情况下，适当增加农田灌溉面积，计划农田灌溉率由现状的92.8%提高至96%，农业总灌溉面积达到181.79万亩。随着农田节水灌溉技术的大力推广及渠道、田间改建项目的建设，结合各县区试验站实验成果，在满足作物需水要求的前提下，合理确定各灌区作物的灌水定额。到2015年农业总需水量为7.09亿m3，农业灌溉亩均综合用水量391m3。其中农田灌溉用水量6.54亿m3，亩均用水量405m3；园林草灌溉用水量0.55亿m3，亩均灌溉用水量282m3。

白银市农业需水量预测表见表4-5。

表4-5             白银市农业需水量预测表（不含新增工程农业水量）

| 年份 | 地区 | 灌溉面积（万亩） |  |  | 灌溉定额（m3/亩） |  |  | 需水量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农田 | 园林草 | 总面积 | 农田 | 园林草 | 综合定额 | 农田 | 园林草 | 总水量 |
| 2010 | 白银区 | 7.60 | 4.60 | 12.20 | 540 | 270 | 438 | 4104 | 1242 | 5346 |
|  | 平川区 | 11.55 | 0.51 | 12.06 | 655 | 380 | 643 | 7565 | 194 | 7759 |
|  | 靖远县 | 62.04 | 3.07 | 65.11 | 560 | 340 | 550 | 34745 | 1044 | 35788 |
|  | 会宁县 | 24.36 | 1.31 | 25.67 | 400 | 240 | 392 | 9745 | 314 | 10060 |
|  | 景泰县 | 56.80 | 9.94 | 66.74 | 490 | 380 | 474 | 27834 | 3777 | 31611 |
|  | 全市 | 162.36 | 19.43 | 181.79 | 517 | 338 | 498 | 83993 | 6571 | 90564 |
| 2015 | 白银区 | 7.60 | 4.60 | 12.20 | 392 | 260 | 342 | 2980 | 1195 | 4175 |
|  | 平川区 | 11.55 | 0.51 | 12.06 | 495 | 311 | 487 | 5716 | 159 | 5874 |
|  | 靖远县 | 62.04 | 3.07 | 65.11 | 423 | 319 | 418 | 26231 | 978 | 27209 |
|  | 会宁县 | 24.36 | 1.31 | 25.67 | 332 | 236 | 327 | 8077 | 309 | 8385 |
|  | 景泰县 | 56.80 | 9.94 | 66.74 | 395 | 285 | 379 | 22436 | 2835 | 25271 |
|  | 全市 | 162.36 | 19.43 | 181.79 | 403 | 282 | 390 | 65439 | 5476 | 70915 |

考虑引大工程、双永工程及会宁北部供水工程的建设，到2015年新增农田灌溉面积7.12万亩，使总灌溉面积188.91万亩，新增灌溉水量为2467万m3，使农业总需水量达到7.34亿m3，亩均用水量388m3，其中农田灌溉面积169.48万亩，农田灌溉亩均用水量401m3。至2015年考虑新增供水工程，农业需水量预测见表4-6。

表4-6        规划水平年白银市农业需水量预测表（含新增工程农业水量）

| 年份 | 地区 | 灌溉面积（万亩） |  |  | 灌溉定额（m3/亩） |  |  | 需水量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农田 | 园林草 | 总面积 | 农田 | 园林草 | 综合定额 | 农田 | 园林草 | 总水量 |
| 2015 | 白银区 | 7.60 | 4.60 | 12.20 | 392 | 260 | 342 | 2980 | 1195 | 4175 |
|  | 平川区 | 11.55 | 0.51 | 12.06 | 495 | 311 | 487 | 5716 | 159 | 5874 |
|  | 靖远县 | 63.98 | 3.07 | 67.05 | 422 | 319 | 417 | 26969 | 978 | 27947 |
|  | 会宁县 | 26.06 | 1.31 | 27.37 | 333 | 236 | 329 | 8688 | 309 | 8997 |
|  | 景泰县 | 60.28 | 9.94 | 70.22 | 391 | 285 | 376 | 23554 | 2835 | 26389 |
|  | 全市 | 169.48 | 19.43 | 188.91 | 401 | 282 | 388 | 67907 | 5476 | 73383 |

④生态需水预测

本次规划生态需水量主要指城镇生态需水量，包括城镇绿化、城镇环境卫生、人工河湖及城市周边生态林草地需水。根据白银市各县区现状资料分析，城镇绿化和环境卫生面积均按人均5-8m2预测，城镇绿化按每亩按160m3/亩，环境卫生需水定额按1L/m2计算，每天1次，每年按100天计算；白银区和平川区的河湖补水年需水量分别为40万m3和30万m3；城市周边生态林草按现状补灌情况分析。通过分析，2010年、2015年白银市生态需水量分别为505m3和649万m3。

白银市生态需水量预测见表4-7。

表4-7                    白银市生态需水量预测表                单位：万m3

| 地区 | 白银区 | 平川区 | 靖远县 | 会宁县 | 景泰县 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 314 | 93 | 57 | 22 | 20 | 505 |
| 2015年 | 421 | 112 | 61 | 27 | 27 | 649 |

⑤总需水量预测

综合社会经济需水和生态需水计算的结果，白银市各行业2010年需水量为10.83亿m3，2015年需水量为9.47亿m3。

不同水平年白银市各行业需水量预测成果见表4-8。

表4-8                 白银市各行业需水量预测表              单位：万m3

| 年份 | 地区 | 城镇 | 农村 | 牲畜 | 工业 | 农业 |  | 生态 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 农田 | 园林草 |  |  |
| 2010 | 白银区 | 1434 | 106 | 62 | 4650 | 4104 | 1242 | 314 | 11913 |
|  | 平川区 | 853 | 85 | 50 | 5007 | 7565 | 194 | 93 | 13848 |
|  | 靖远县 | 549 | 577 | 217 | 340 | 34745 | 1044 | 57 | 37528 |
|  | 会宁县 | 436 | 718 | 550 | 136 | 9745 | 314 | 22 | 11921 |
|  | 景泰县 | 378 | 250 | 239 | 571 | 27834 | 3777 | 20 | 33070 |
|  | 全市 | 3650 | 1736 | 1118 | 10705 | 83993 | 6571 | 505 | 108279 |
| 2015 | 白银区 | 1647 | 83 | 72 | 5489 | 2980 | 1195 | 421 | 11887 |
|  | 平川区 | 988 | 80 | 57 | 5597 | 5716 | 159 | 112 | 12708 |
|  | 靖远县 | 715 | 596 | 262 | 907 | 26969 | 978 | 61 | 30488 |
|  | 会宁县 | 779 | 716 | 657 | 313 | 8688 | 309 | 27 | 11489 |
|  | 景泰县 | 464 | 249 | 292 | 738 | 23554 | 2835 | 27 | 28159 |
|  | 全市 | 4593 | 1723 | 1341 | 13044 | 67907 | 5476 | 649 | 94732 |

### 4.1.2水资源供需平衡分析

（1）现状水资源供需平衡分析

综上分析，现状年各种工程总供水量为10.12亿m3，现状水平年总需水量为10.83亿m3，缺水量为0.71亿m3，缺水率为6.5%，其中会宁缺水程度最高，缺水率达22.08%，其他各县区在5%以内。现状年水资源供需平衡表见表4-9。

表4-9                  现状年水资源供需平衡表                 单位：万m3

| 地区 | 现状供水量 | 现状需水量 | 缺水量 | 缺水率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 11469 | 11913 | 444 | 3.72 |
| 平川区 | 13655 | 13848 | 192 | 1.39 |
| 靖远县 | 34230 | 37528 | 3298 | 8.79 |
| 会宁县 | 9289 | 11921 | 2632 | 22.08 |
| 景泰县 | 32594 | 33070 | 476 | 1.44 |
| 合计 | 101237 | 108279 | 7042 | 6.50 |

（2）规划水平年可供水量分析

为了满足各行业的需水，在“十二五”期间，白银市将增加靖远县双永供水工程、引大入秦供水工程、引洮一期会宁北部供水工程项目，可增加用水量6757万m3（其中农业增加水量2467.4万m3，非农业增加水量4289.5万m3），按现状实际地表水供水量分析，地表可供水量达到10.15亿m3；地下水供水量维持现状供水量0.55亿m3；其他水源中，新增中水利用量0.23亿m3，其他水源可供水量达到0.33亿m3。

按现状各县区实际供水量与“十二五”期间新增供水量分析，到2015年白银市总可供水量为11.03亿m3，2015年各县区可供水量见表4-10。

表4-10         2015年白银市可供水量表（现状+新增工程）       单位：万m3

| 分区 | 地表水 | 地下水 | 其它 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 13979 | 15 | 1113 | 15107 |
| 平川区 | 10283 | 3308 | 673 | 14265 |
| 靖远县 | 34397 | 617 | 503 | 35517 |
| 会宁县 | 10056 | 102 | 795 | 10953 |
| 景泰县 | 32778 | 1410 | 250 | 34439 |
| 合计 | 101493 | 5453 | 3334 | 110280 |

根据《甘肃省地级行政区用水总量控制指标》白银市2015年地表水用水总量控制指标为10.36亿m3，地下水用水总量控制指标为0.55亿m3，地表水与地下水用水总量控制指标为10.90亿m3。本次考虑中水与雨水利用量0.33亿m3，在总量控制指标下，2015年白银市可供水量将达到11.24亿m3，各类供水情况见表4-11。

表4-11          2015年白银市可供水量表 （总量控制指标下）       单位：亿m3

| 分区 | 地表水 | 地下水 | 其它 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银市 | 10.36 | 0.55 | 0.33 | 11.24 |

（3）规划水平年供需平衡分析

本次规划的需水预测为按照现状实物指标正常发展情况下，并考虑到节水措施落实后节约的水量。经分析，到2015年白银市总需水量为9.47亿m3。

按现状各县区实际供水量与“十二五”期间新增供水量分析，到2015年除会宁县缺水量为536万m3，其他县区均有余水，余水总量为1.61亿m3。在现状供水和新增工程水量情况下分析的2015年水资源供需平衡表见表4-12。

表4-12         2015年水资源供需平衡表（按现状+新增工程）       单位：万m3

| 地区 | 可供水量 | 需水量 | 缺水 | 余水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 15107 | 11887 |  | 3220 |
| 平川区 | 14265 | 12708 |  | 1556 |
| 靖远县 | 35517 | 30488 |  | 5029 |
| 会宁县 | 10953 | 11489 | 536 |  |
| 景泰县 | 34439 | 28159 |  | 6279 |
| 合计 | 110280 | 94732 | 536 | 16084 |

通过节水型社会建设，按照全省用水总量控制指标分析，考虑会宁县供需缺口，到2015年白银市可结余水量指标1.82亿m3，见表4-13。

表4-13          2015年水资源供需平衡表 （按总量控制）          单位：亿m3

| 地区 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺口 水量 | 余水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其它 | 合计 |  |  |
| 白银市 | 9.47 | 10.36 | 0.55 | 0.33 | 11.24 | 0.05 | 1.82 |

## 4.2水资源配置

配置的水量包括地表水、地下水和中水，总量上限定的是各行业毛供水量。在配置总量内，可通过产业结构调整、经济手段调控、推广应用新技术新工艺等措施，降低用水定额，提高水资源利用效率和效益。根据白银市现状及发展用水情况，通过节水措施的落实，减少农业用水量，控制工业增加用水，维持城市生活现状用水，降低管网漏失率，适量增加中水回用，以节约为先，严格管理，合理利用新增引、提水工程水量。

按照用水总量控制指标，到2015年白银市各类工程最大可供水量达到为11.03亿m3，需水量仅为9.47亿m3，按照各县区供需平衡分析，可配置水量为9.42亿m3，其中会宁县未配置水量0.05亿m3，部分区域和行业处于缺水状态，会宁县2015年新增供水量后，在区域内降低了缺水程度，但工程供水范围和缺水对象存在一定的差异，会宁北部受引洮供水量大，南部缺水依旧严重。

2015年城镇生活配水量4593万m3，占总配置水量的4.9%；农村镇生活配置水量1723万m3，占总配置水量的1.8%；大小牲畜配置水量1341万m3，占总配置水量的1.4%；工业配置水量13044万m3，占总配置水量的13.9%；农业配置水量72874万m3，占总配置水量的77.3%；生态配置水量649万m3，占总配置水量的0.7%。2015年白银市各行业计划配置水量表见表4-14，白银市各行业计划配置水量比例见图4-1。

图4-1   2015年白银市各行业计划配水比例图

通过节水型社会建设和2015年水资源配置，在现状实际供水与新增供水条件下，白银市全市可结余水量1.61亿m3；在总量控制指标条件下，全市可结余水量1.82亿m3，可为全市经济社会可持续发展及重大项目的建设和发展提供水源保障。

表4-14                                         白银市2015年各行业水量配置表                               单位：万m3

| 地区 | 需水量 |  |  |  |  |  |  |  | 可供水量 （现状+新增工程） |  |  |  | 配置水量 |  |  |  |  |  |  |  | 缺水量 | 余水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇 生活 | 农村 生活 | 牲畜 | 工业 | 农业 灌溉 | 园林草 | 生态 | 合计 | 地表水 | 地下水 | 其它 | 合计 | 城镇 生活 | 农村 生活 | 牲畜 | 工业 | 农业 灌溉 | 园林草 | 生态 | 合计 |  |  |
| 白银区 | 1647 | 83 | 72 | 5489 | 2980 | 1195 | 421 | 11887 | 13979 | 15 | 1113 | 15107 | 1647 | 83 | 72 | 5489 | 2980 | 1195 | 421 | 11887 |  | 3220 |
| 平川区 | 988 | 80 | 57 | 5597 | 5716 | 159 | 112 | 12708 | 10283 | 3308 | 673 | 14265 | 988 | 80 | 57 | 5597 | 5716 | 159 | 112 | 12708 |  | 1556 |
| 靖远县 | 715 | 596 | 262 | 907 | 26969 | 978 | 61 | 30488 | 34397 | 617 | 503 | 35517 | 715 | 596 | 262 | 907 | 26969 | 978 | 61 | 30488 |  | 5029 |
| 会宁县 | 779 | 716 | 657 | 313 | 8688 | 309 | 27 | 11489 | 10056 | 102 | 795 | 10953 | 779 | 716 | 657 | 313 | 8152 | 309 | 27 | 10953 | 536 |  |
| 景泰县 | 464 | 249 | 292 | 738 | 23554 | 2835 | 27 | 28159 | 32778 | 1410 | 250 | 34439 | 464 | 249 | 292 | 738 | 23554 | 2835 | 27 | 28159 |  | 6279 |
| 合计 | 4593 | 1723 | 1341 | 13044 | 67907 | 5476 | 649 | 94732 | 101493 | 5453 | 3334 | 110280 | 4593 | 1723 | 1341 | 13044 | 67371 | 5476 | 649 | 94196 | 536 | 16084 |

## 4.3“十三五”供需展望

本次规划对白银市“十三五”经济社会发展需水进行预测展望， “十三五”期间将是“兰白一体化”发展实施阶段，刘川工业园区及白银市资源转型快速发展时期，将有效促进白银市经济社会快速迅猛发展，“十三五”发展指标总体参照“十二五”发展速度，考虑白银市“十三五”期间工业总体布局及新增重点项目，工业增长速度维持“十二五”发展速度，城镇化率按每年递增约一个百分点计算；农业灌溉有效面积维持“十二五”指标不变情况下，适当提高农田灌溉实灌率，“十三五”期间，新增改善农田面积3万亩，使农田实灌率达到97.5%，灌溉水利用系数达到0.645以上。2020年白银市经济社会发展指标表见表4-15。

表4-15              2020年白银市社会经济发展指标表

| 地区 | 城镇 人口 | 农村 人口 | 工业 增加值 | 大牲畜 | 小牲畜 | 农田 配水面积 | 园林草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万人 | 万人 | 亿元 | 万头 | 万只 | 万亩 | 万亩 |
| 白银区 | 28 | 3 | 355.8 | 0.84 | 17.21 | 7.60 | 4.60 |
| 平川区 | 17 | 3 | 188.7 | 1.27 | 11.16 | 11.55 | 0.51 |
| 靖远县 | 17 | 31 | 61.63 | 4.12 | 58.28 | 65.68 | 3.07 |
| 会宁县 | 18 | 37 | 33.89 | 20.93 | 101.34 | 27.06 | 1.31 |
| 景泰县 | 10 | 13 | 51.66 | 0.94 | 80.18 | 60.58 | 9.94 |
| 合计 | 90 | 87 | 691.68 | 28.10 | 268.16 | 172.48 | 19.43 |

随着节水项目的逐步实施和完善以及种植结构调整，农业灌溉水利用系数略有提升，农业毛定额进一步下降；工业用水重复利用率提高，万元工业增加值用水量进一步降低；生活用水水平提高。2020年白银市需水预测定额见表4-16。

表4-16                 2020年白银市需水预测定额表

| 地区 | 城镇 综合 | 农村 居民 | 工业 增加值 | 大牲畜 | 小牲畜 | 园林草 定额 | 农田 灌溉定额 | 农业 综合定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/人*d | L/人*d | m3/万元 | L/人*头 | L/人*只 | m3/亩 | m3/亩 | m3/亩 |
| 白银区 | 180 | 65 | 22 | 44 | 11 | 252 | 348 | 312 |
| 平川区 | 180 | 65 | 37 | 44 | 11 | 304 | 452 | 446 |
| 靖远县 | 145 | 65 | 33 | 44 | 11 | 309 | 384 | 381 |
| 会宁县 | 145 | 65 | 21 | 44 | 11 | 201 | 276 | 272 |
| 景泰县 | 145 | 65 | 21 | 44 | 11 | 277 | 355 | 344 |
| 全市 | 163 | 65 | 27 | 44 | 11 | 271 | 360 | 351 |

按照2020年白银市经济社会发展各项指标及用水水平，到2020年白银市总需水量为9.56亿m3，需水预测成果见表4-17。

表4-17                 2020年白银市需水量预测表                单位：万m3

| 地区 | 城镇 生活 | 农村 生活 | 牲畜 | 工业 | 生态 | 农田 灌溉 | 园林草 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白银区 | 1828 | 82 | 83 | 7828 | 432 | 2645 | 1158 | 14055 |
| 平川区 | 1114 | 82 | 65 | 6906 | 114 | 5223 | 155 | 13659 |
| 靖远县 | 916 | 730 | 300 | 2052 | 64 | 25225 | 947 | 30234 |
| 会宁县 | 957 | 871 | 743 | 712 | 34 | 7462 | 264 | 11043 |
| 景泰县 | 544 | 298 | 337 | 1085 | 33 | 21526 | 2750 | 26574 |
| 合计 | 5358 | 2063 | 1528 | 18583 | 677 | 62082 | 5275 | 95565 |

根据《甘肃省地级行政区用水总量控制指标》，2020年白银市地表水用水总量控制压缩到10.25亿m3，地下水用水总量控制到0.54亿m3，地表水与地下水用水总量控制指标为10.79亿m3；通过自身挖潜，可利用中水量约0.47亿m3，考虑0.10亿m3窖水，其他水源可供水量达到0.57亿m3。综上，到2020年白银市各类水源总可供水量达到11.36亿m3。因此，在用水总量控制指标下，到2020年白银市可结余水量达到1.80亿m3。

由此可见，本次节水型社会建设规划不仅满足白银市经济社会在“十二五”、“十三五”正常发展需水要求，仍可为重大项目的建设和发展提供水源保障。

表4-18         2020年水资源供需平衡表（总量控制指标下）        单位：亿m3

| 地区 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 余水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其它 | 合计 |  |
| 白银市 | 9.56 | 10.25 | 0.54 | 0.57 | 11.36 | 1.80 |

# 第五章 重点区域与重点领域

## 5.1重点区域

根据经济社会发展对水资源的需求和节约用水工作开展的实际情况，白银市节水型社会建设农业节水重点区域将放在万亩及以上的景电、引大、靖会、兴电、刘川、工农渠等高扬程提灌区及沿河自流灌区，主要是通过改善输水工程和田间配套工程的总体水平，提高灌溉水利用系数，大力推广垄膜沟灌、垄作沟灌等旱作农业节水灌溉技术和高新节水技术，调整农业种植结构，减少农业用水总量，提高用水效率和效益；工业重点区域为白银市境内的大中型工业企业，主要针对用水总量控制、用水效率、万元工业增加值用水量，以及工业用水重复利用率等，同时发展循环经济、优化工业空间布局，对于工业集中区新上工业项目，节水工作应该从源头抓起，实行节水工程与主体工程“三同时”制度，努力实现水资源利用效益最大化；城市生活节水重点区域为白银市所属三县两区城区，主要实施城区管网改造，减少管网漏失率，提高节水器具普及率，从而达到有计划的节水，逐步实行节水新观念，同时实施污水处理工程，努力实现废污水资源化。

## 5.2重点领域

根据白银市实际情况，本市节水型社会建设的重点领域在农业、工业、城市生活和非常规水源利用，重点行业在农业，难点在非常规水利用，重点工作是通过制度建设、工程建设和能力建设，在各行业大力推广节水新技术，在机关、学校、居民住宅区推广使用节水器具。

### 5.2.1农业节水

白银市经过近几年的大中型灌区续建配套及节水改造、农业综合开发水利骨干工程建设规划以及实施，开展田间配套工程建设，同时加大对万亩以上灌区节水改造力度，以改造输水效率低的干支斗渠为重点，以提高灌溉水利用效率和发展高效节水农业为核心，改善灌区引（提）、输、配水条件，减少渗漏损失，提高渠系水利用率，并结合新农村建设，调整农业种植结构，发展高效和特色农业，加快建设高效输配水工程等农业基础设施，逐步改变原有传统粗放的灌溉方式，建立完善的水资源管理制度，强化计量设施安装，优化配置水资源，推广和普及节水技术。根据实际调查，农业用水在白银市总用水量中占83.46%，为白银市第一用水大户，每年需要大量的灌溉用水，所以节水重点应该放在农业。

（1）调整农业产业结构

发展高效节水农业与产业结构调整相结合，与发展高效特色优势产业相结合，坚持区域化布局，标准化生产。白银市各县区作物种植特点略有不同，规划结合各区县特色和区域品牌优势，景泰县重点发展杂交玉米制种产业、枸杞、大枣产业，靖远县重点发展瓜菜、马铃薯、枸杞、大枣、文冠果等产业，会宁、白银区、平川区重点发展瓜菜产业及马铃薯产业。通过调整粮食作物、经济作物比例、夏秋粮比例及发展节水种植等措施，建立与水资源状况相适应的农业结构布局，促使农田灌溉与作物需水规律相吻合，进一步缓解用水矛盾，提高水资源的利用效率。适当压缩高耗水的粮食作物，发展日光温室瓜菜、马铃薯、枸杞等特色经济作物，构建粮经合理搭配的三元结构。优化粮食作物内部结构，适当压缩春小麦等夏粮面积，扩大玉米、马铃薯等高产秋粮面积。引导农民发展高效节水的经济作物，重点发展瓜菜种植及经济价值高的枸杞、马铃薯等作物。通过调整农业种植结构，使灌区粮作、经作种植比例由目前的66:34调整为50:50，夏秋粮比例由目前的59:41调整为50:50。

根据沿黄灌区、高扬程提灌区和干旱半干旱山区区域资源禀赋，因地制宜，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带。沿黄高效农业经济带，大力推进设施农业建设，扩大规模设施养殖、优质瓜菜、现代制种等特色农产品基地，大力发展优质高效农业，走规模化、集约化高效立体农业经济发展路子，提升产业发展水平。

（2）加大科技节水力度

积极依靠科技进步，大力推广节水灌溉新技术。在抓好水资源综合利用和田间配水渠道配套建设的基础上，积极开展小畦灌、块灌、喷灌等工程节水技术措施，将工程节水、农艺节水、管理节水有机结合起来，大力推广以膜下滴灌、垄膜沟灌、垄作沟灌为主的高效农田节水技术。膜下滴灌技术主要在制种、瓜菜、水果等特色优势产业上应用，如枸杞、大枣、玉米、番茄制种、马铃薯等；垄膜沟灌技术主要在玉米、马铃薯、蔬菜、瓜类等作物上应用；垄作沟灌技术主要在小麦、大麦、蔬菜、果树等作物上应用。

通过建设基础设施齐全、技术集成程度高、技术显示度强的高效农田节水示范基地，不断完善、集成和创新农田节水技术，并大面积示范推广，能够有效建立节水农业技术体系，逐步改造传统农业，促进现代农业发展。

（3）建立并推广高效农田节水示范区

实施良种与良法配套推广，把高效农田节水技术与测土配方施肥、优良品种选育、病虫害综合防控、深松耕少免耕等保护性耕作技术有机结合起来，根据区域优势和种植作物，每县至少建立1-3个核心示范区，每个核心示范区面积不少于1000亩。总结创新高效节水生产技术体系和技术规程，指导农民科学灌水、规范种植，构建节水高效农业技术体系，完善灌区农业节水技术路线，形成灌区节水高效农业发展模式。

同时，按照《甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施方案》，开展高效农田节水技术，按照“技术成熟，区域适应，管理便捷，运行高效”的原则，在进行水质处理的基础上，重点实施“水源（泵站）+渠道+沉淀设施+加压（变频）供水+管、喷、微灌系统”模式，充分利用泵站扬程和地形条件实现有压（或自压）供水，并重点配套应用测土配方施肥、抗旱品种、病虫害防治、保护性耕作等措施，大力推广覆膜保墒、垄膜沟灌、垄作沟灌等农艺节水技术。

（4）推进灌区节水改造工程

加快实施靖远双永供水工程、引洮一期会宁北部供水工程、引大入景等工程建设，搞好大中型灌区续建配套与节水改造和大中型泵站更新改造工程。同时扩大节水灌溉面积，建设高标准农田。实施景电、兴电、靖会三处大型灌区、2处重点中型、7处一般中型灌区续建配套与节水改造项目，景电、兴电、靖会、工农渠、刘川、中泉、中堡、旱平川8处大型和部分中小型泵站更新改造工程，对沿黄灌区进行高标准渠道衬砌改造，改善灌溉条件。加快小型农田水利建设、高效节水示范、灌区次生盐碱地治理、灌区渠系改扩建、高效农业供水等项目。到2015年，景泰县建成全省高效节水示范县。

加强农田水利基础建设，加快灌区节水工程改造，提高输水效益和田间用水效率。根据白银市万亩以上灌区工程基本情况，通过改变渠道的衬砌长度，从而提高渠道输水效率，争取到2015年，全市农业灌溉水利用系数达到0.635以上；2020年，全市农业灌溉水利用系数达到0.645以上。

（5）发展“阳光产业”设施农业

大力发展以日光温室为主“多采光、少用水、高效益”的阳光产业，推进设施农业建设。重点实施以日光温室为主的反季节蔬菜、高原夏菜标准化种植及储运中心项目建设，每年改扩建日光温室1万亩以上，逐步实现规模化种植、标准化生产、品牌化销售和产业化经营。

充分发挥光热资源丰富的优势和水资源生产的潜力，走出一条独具特色的节水型社会建设的路子。在大力发展日光温室的同时，要大面积压缩高耗水低效益的大田作物播种面积，在农业发展模式上，要大力发展高效农业和特色农业，以减轻农业生产对水资源的需求压力。

（6）逐步建立农业用水置换补偿机制

通过实施高效节水灌溉和加强管理，把农业节余下来的水权转让给城镇和工业，做到农村和城镇、农业和工业的协调发展。对农业生产用水要实行有偿转让制度，给予农民相应的补偿，如加大对农田水利设施的投入力度，以鼓励农民节水的积极性。

（7）改革传统的农村水资源管理模式

探索建立农民用水者协会，由用水户代表或相关利益团体来协商决定水资源分配、水市场价格等，实行民主决策管理，增强农民用水者参与水利工程建设和管理的积极性，增强水的商品观念，促进农民高效、科学用水和节约用水。

争取到2015年，初步建立覆盖全市水利系统的水利信息网络，建设和完善一批水利基础数据库和专业数据库，逐步构建起全市水利信息化管理体系。

### 5.2.2工业节水

现状白银市工业主要集中于白银区和平川区，工业用水效率由重点行业和部分地域来拉动，一些部门和企业仍对资源性缺水危机缺乏必要的认识，对提高水资源利用效率和效益、节约水资源与实现区域水资源可持续利用的认识还不够清晰，缺乏全局意识。大部分工业主管部门没有把工业用水情况纳入工作考核，多数企业没有建立节约用水的管理制度。工业企业计划用水、节约用水方面的配套管理制度和措施还不健全，难以有效规范和监督管理用水活动，尤其对部分自备地下水源的企业用水状况监督检查不力。目前，由于多数企业经济效益状况不佳，企业自身无力开展结构调整优化，也难以进行技术装备改造，缺乏资金投入渠道和技术支持，造成企业用水技术工艺落后，用水效率低下。

鉴于以上情况，白银市应积极发展低耗水、无污染行业，逐步关停现有高污染、高耗水行业，或进行技术改造和产业升级。减少自然资源的消耗，全面推行清洁生产，从生产和服务的源头减少污染物的产生，节约水资源，从而为资源高效利用和循环利用提供物质技术保障。通过实施以水定产业结构的发展战略，在工业结构调整上采取有保有压的政策，发挥政府调控和经济杠杆调节的作用，鼓励发展低耗水产业和行业的节水技术改造，限制高耗水、高污染项目。

开展清洁生产，推广清洁生产理念和技术，推广工业节水新技术，改变高耗水、高污染的传统生产模式，发展减量化、无害化、资源化的新型经济模式，提高水的重复利用率，建立起清洁、循环的节水型工业。

（1）制定节水管理措施，发展治污为本的节水机制

加强工业用水项目管理。对新建、改建、扩建工业项目严格落实水法规定的“三同时、四到位”制度。对没有节水方案或节水指标不先进的建设项目，有关部门不得批准立项，水务部门不得办理取水许可；对达不到节水技术标准的，不予验收，不准投入运行；对企业生产过程中擅自关停节水设施的要停止供水并加重惩罚；对现有工业企业加大节水技术改造力度，大力推广工业节水新技术、新工艺和新设备，维修漏水管网和设备器具，积极引导企业开展节水技术革新。严格实行总量控制、定额管理。制定节水规章制度，完善用水统计台账，配备节水监测设备，定期开展水平衡测试，加强职工节水教育，提高节水管理水平。

近年来，白银市通过加强工业用水管理、产业结构调整、节水技术和设备改造、宣传引导等措施，工业企业节水意识明显增强，工业经济总量不断扩大，用水效率显著提高。争取到2015年，万元工业增加值用水量控制在41m3以内。

加大工业企业废水处理力度，切实保护好白银市境内主要河流的水质问题，力争到2015年白银市全部工业企业废水排放必须达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996），工业废水处理率达到100%，并加大中水回用力度，新建重点工业项目和工业园区要求做到废水“零排放”。

（2）大力提高工业用水重复利用率

在工业发展中严格实行准入制度，对水环境影响较大的企业严格审查、严格限制，对高耗水的企业要进行充分的论证，以水资源的承载力定规模，对现有高耗水企业加大节水改造，对污染大、效益低的企业进行关闭，加速淘汰浪费水资源、污染水环境的落后生产工艺、技术、设备，全面推行清洁生产，发展循环用水，促进节能降耗，提高工业水的重复利用率。

2010年白银市工业企业重复利用率为81.5%，低于全国、全省的平均水平。会宁县、靖远县、景泰县、平川区、白银区等县城，工业企业用水重复利用率分别为45.1%、45.8%、38.2%、85.7%、83.9%。可以看出，各县区工业企业用水水平还有很大差距，需从政策上引导，经济上扶持工业企业改善生产工艺，改良生产装备，积极推行清洁生产，循环生产，促进水循环利用和综合利用，不断提升工业企业用水效率，使白银市工业用水效率整体上有较大幅度提高。

考虑“十二五”期间各县区工业发展规划、结构布局、节水技术应用、工业水平改进等因素，结合近几年重复利用率的发展变化趋势，可以预见，白银市到2015年工业企业用水重复利用率能够达到88%以上的水平。

（3）发展循环经济

全面贯彻“减量化、再利用、资源化”原则，培育发展循环经济产业链，全面提高能源资源利用水平，形成循环经济产业集群。逐步构建有色、化工、建材、装备制造、能源及新能源、农产品深加工等多产业共同发展与资源再利用纵向延伸相结合的循环经济体系。清洁生产企业户数达到50户，建设循环经济重点园区6个、骨干企业35户；城市生活垃圾无害化处理率达到100%，再生资源回收利用率达到90%，城市污水二级处理率达到75%以上，成为发展循环经济的示范区。

（4）优化工业空间布局

以特色工业园区建设为重点，实行分工协作，承接产业转移，发展特色经济，建设科技园、银东循环经济化工园、银西铝型材加工园、刘川工业集中区、平川中区循环经济园、白银区中小企业创业基地、会宁县绿色工业产业园区、景泰县上沙沃工业集中区。在工业集中区加大节水力度，促进节约用水，规范企业用水行为。

### 5.2.3生活节水

（1）城镇生活节水

城市生活节水主要措施是大力推广节水器具，加大计量设施改装力度，加快城市供水管网改造，实行城市计划用水和定额管理，加强节水型社会建设宣传工作，提高全面节水意识。

目前，白银市城镇节水器具普及率还没有在正式发布的有关公报或在年报数据中有所显示，使得难以准确评价城镇节水器具普及率现状。但随着相关部门的宣传引导和人们节水意识的加强，近年来原有建筑将跑冒滴漏等浪费严重的用水器具逐渐淘汰或更换，同时新建民用建筑普及节水器具，有效减少生活用水量。结合白银市城镇化发展水平，争取到2015年城镇节水器具普及率将达到70%以上。

白银市各县区城市管网漏损率均高于全国、全省的平均水平，城市间差异较大，同时随着供水管网的逐渐老化和用水量的不断增加，部分城市供水管网改造难以到位，漏损量还会有所增大。按照节水型社会建设和城市生活用水监测评价指标要求，结合白银市目前各城市的实际发展水平和近几年的变化趋势，本着节约用水，提高城市用水效率，将供水管网漏损率控制在国家、甘肃省控制指标以内的目的，通过改造供水体系和改善城市供水管网，利用现状供水和各城市管网漏损率指标，加权计算全市平均供水管网漏损率，预测到2015年，白银市城市供水管网漏损率将控制在12%以下，基本能够实现甘肃省11.7%的控制目标。同时，还可以实行“一户一表”工程；试行分质供水，加强污水回用等工程措施。

（2）农村生活节水

推进乡镇集中供水，加强乡镇集中供水工程建设。在已实行自来水供水的乡镇，做到水表到户，计量收费。加快白银市三县两区农村饮用水安全工程的建设，力争在2015年前解决农村69.3万人的饮水不安全问题，农村自来水普及率达到75%，并结合新农村建设，推进农村生活垃圾处理，保护农村水环境，提高农村人民生活水平。

### 5.2.4非常规水源利用

在科学合理地利用白银市的地表水、地下水和过境水的同时，合理开发利用雨水，实施污水处理和中水回用工程，增加可供水量，缓解水资源瓶颈制约，加大污水集中处理和再生水回用力度。

（1）再生水利用

加大污水处理再生利用，根据再生水水源、水质水量条件，合理确定污水处理再生利用的布局、规模和途径。优化城市供水系统与配水管网，建立与城市水系统相协调的城市再生水利用管网系统，完善污水处理再生利用技术标准。再生利用设施的建设应遵循统一规划，分期实施，集中利用，优水优用，分质供水，注重实效，就近利用等原则。市政绿化灌溉、环境卫生和少量工业的冷却用水首先利用再生水；建筑业、洗车业等提倡循环用水和中水利用等技术。

从白银市近几年污水处理率的变化情况来看，白银区、平川区的污水处理能力逐步在提高，其他各县区没有污水处理能力；从各城市污水处理回用情况来看，回用率很低，仅白银区、平川区对处理水有少量的回用，其余各县区还没有开展处理水回用，县区间差异很大，整体上污水处理利用水平很低。

针对白银市各城市污水处理回用现状，在“十二五”期间，应结合当地水环境质量和水资源状况，因地制宜地选择污水处理工艺技术，开展污水处理与回用工作，合理确定管网建设标准，建立和完善污水处理收费制度和运行管理体制，鼓励将处理后的再生水广泛用于市政环境用水等领域，逐步提高污水处理回用率。到2015年，全市中水回用率达到40%，再生水综合利用率达到15%。

（2）推广雨水集蓄利用技术

利用农村雨水集蓄利用技术，实施会宁和靖远南部万眼水窖惠民工程，重点建设集雨水窖、水池、水塘等小型雨水集蓄工程，解决人畜饮水和旱作补水灌溉；通过“121”工程，在一些偏远山区建设有少量屋面集雨系统，蓄积的雨水主要用于家庭、公共等方面的用水，如饮用和庭院经济作物浇灌、冲厕、洗衣等中水系统，以缓解山区普遍存在的缺水问题。白银市分散山区雨水利用工程有较大潜力，建议在积累经验的基础上，逐步推广雨水利用系统。

（3）苦咸水利用

通过政策引导，依靠科技进步，建设苦咸水淡化工程，推进苦咸水利用。开发利用祖厉河的苦咸水，重点研究利用祖厉河的苦咸水灌溉一些经济作物。

### 5.2.5水生态与环境保护

在寿鹿山、哈思山、崛吴山、铁木山等天然林区林业，划定封育区，封禁管护，借助自然恢复，实现生态的良性循环；在山区陡坡耕地和宜林四荒地为主的干旱山区林业，利用退耕还林还草措施，按照“退一还二还三”的要求，避免水土流失；在高扬程灌区灌溉农区林业，积极引进先进的滴管、渗灌等节水灌溉技术；在防沙治沙为主的沙区林业，在治沙造林、水源涵养、水土保持林建设上广泛应用地膜覆盖、泥浆蘸根、秋季整地给雨（雪）等造林技术，并大量应用保水剂、根宝等保水材料，提高节水林业建设的科技含量；城市公园、单位院内绿化，选种耐旱性花草树木，尽可能利用雨水和中水，并采用滴管方式灌溉，实行生态用水定额配给制度。

# 第六章 制度建设

通过完善节水政策法规、加大节水执法力度，引导、规范全社会的用水行为，实现水资源的合理开发、利用和保护，逐步实现依法节水。

## 6.1建立用水总量控制和定额管理制度

建立用水总量控制和定额管理制度，确立水资源开发利用“三条红线”，建立取水总量控制指标体系。到2015年全市用水总量基本控制在9.47亿m3以内，其中农业用水总量控制7.34亿m3以内，工业用水总量控制1.30亿m3以内。水务部门按照《甘肃省实行最严格的水资源管理制度办法》、《甘肃省地级行政区用水总量控制指标》、《甘肃省地级行政区用水效率及其考核体系》、《甘肃省水功能区限制纳污红线》和《甘肃省行业用水定额》标准等文件，在摸清全市可利用水资源量的基础上，根据人口、经济规模、经济结构和经济发展态势等因素统筹考虑，进行综合平衡后确定白银市初始水权（用水总量指标）分配方案和白银市行业用水定额，制定与节水型社会建设配套的《白银市节水型社会用水总量控制指标》、《白银市用水定额管理办法》，将地表水、地下水按照用水定额核定用水指标并逐级分解配置到县（区）、行业和用水户，使每个用水户明确自己所能使用或支配的用水总量。要严格执行建设项目水资源论证制度，对擅自开工建设或投产的一律责令停止；严格取水许可审批管理，对取用水量已达到或超过控制指标的行业和用水户，暂停审批建设项目新增取水；对取用水量接近控制指标的用水户，限制审批新增取水。要对主要用水单位进行全面节水评估，定期开展水平衡测试，分析其用水的合理性，挖掘其节水潜力。用水单位要按照水务部门下达的年度用水指标加强用水管理，据实缴纳水费和水资源费。

根据水资源管理和信息化建设要求，在全市范围内对所有沿黄取水口、引大入白取水口、引洮入白取水口、规模以上地下水取水机井安装流量计量设备，及传感器、传输器，建立白银市水资源信息管理中心，监测全市水资源运行和管理情况。

## 6.2建立用水效率控制制度

确立用水效率控制红线，建立用水效率控制指标体系，降低万元工业增加值用水量，提高农业灌溉水有效利用系数，制定与节水型社会建设配套的《白银市节水型社会用水效率及其考核体系》。2015年全市用水效率要进一步提高，万元工业增加值用水量控制在41m3以内，农业灌溉水利用系数提高到0.635以上，工业重复利用率达到88%以上，城市供水管网漏失率控制在12%以下。对提灌的大中型灌区、重点工业用水企业和生活服务业用水单位实行重点监控。落实建设项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。建设节水示范工程，普及农业高效节水技术、促进企业节水技术改造。建立先进节水器具和技术推广制度，淘汰落后的技术设备和产品。倡导文明的生产和消费方式，形成节约用水的社会风尚。

## 6.3建立水功能区纳污能力控制制度

确立水功能区限制纳污红线，建立水功能区限制纳污指标体系，严格控制入河排污总量。加强水功能区管理，完善监测预警管理制度，未按时完成主要水污染总量减排目标任务的县（区）、灌区、企业，水务部门停止审批新增取水和入河排污口。认真实施《全国城市饮用水源地安全保障规划（2008-2020年）》和《全国城市饮用水源环境保护规划（2008-2020年）》，加大饮用水水源保护区内违章建筑清理、排污口关闭等污染整治力度，着力解决保护区内的环境问题。根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）、《甘肃省地表水功能区限制纳污红线》，制定《白银市节水型社会水功能区纳污能力控制指标》。白银市境内涉及兰州至下河沿黄河甘肃开发利用区2个、黄河甘宁缓冲区1个，祖厉河通渭会宁开发利用区1个、祖厉河会宁靖远保留区1个、关川河安定会宁保留区1个等水功能区6个，现状仅涉及黄河干流区的3个水功能区水质均达标外，涉及祖厉河和关川河的3个水功能区均不达标，达标率50%，现状排水入河污染物中化学需氧量10176万t，氨氮1315万t；到2015年进一步消减入河排污量，控制排水入河污染物中化学需氧量不超过7300万t，氨氮不超过650万t。

## 6.4建立和完善水资源管理责任考核制度

为了巩固节水型社会建设的成果，必须将水资源管理和保护纳入各级政府年度责任目标，县区、市直单位主要负责人，对水资源管理和保护负总责，并研究制定《白银市水资源管理办法》和《白银市节水型社会建设目标责任考核办法》。严格实施水资源管理考核制度，市水务局会同有关部门，对各县区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核，考核结果交由干部主管部门，作为地方政府相关领导干部综合考核评价的主要依据。对节水工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励。市节约用水办公室对各责任单位项目建设进展情况、工作动态等要注意及时收集，定期编制年报，通报全市节水情况。加强对节水工作的督查，确保节水型社会建设试点各项工作扎实有效推进。

## 6.5建立水市场，制定水权交易制度

探索水权管理制度，尝试建立水市场，研究制定《白银市水权转让和交易管理办法》，以构建行政管理与市场机制相结合的水权制度体系，在水市场发育的初级阶段，逐步建立水市场运行规则，界定可交易水权，制度水权交易制度，明确交易规则，特别是规范交易成本和交易价格以及交易的程序和方式等方面的工作，通过建立健全市场运行机制，逐步培育和完善水市场。在建立用水总量和用水效率控制指标制度下，进一步开展研究《白银市水资源合理配置及初始水权研究》。

## 6.6制定白银市节约用水管理办法

目前国家和甘肃省尚未出台节水管理条例，白银市各县区和行业虽然初步拟订了一些制度办法，但还不够科学和规范，尚未形成市县区、行业、用水户相互衔接和有效监督的制度体系。为全面贯彻落实最严格的水资源管理制度，制定符合白银市实际以总量控制和定额管理相结合的《白银市节约用水管理办法》，把节水减排工作贯穿于经济发展的全过程和社会生活的各个环节，坚决遏制浪费水的现象。加快制定区域、行业和用水产品的用水效率指标体系。

## 6.7制定白银市水价管理办法

参照水利部关于节水型社会试点建设的总体要求，结合白银市的供水实际，按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，以供水成本加微利制定符合实际的有利于节约用水的供水价格，使供水价格既反映水资源的稀缺程度又反映水资源的商品属性。实行阶梯水价，计量收费，促进节约用水，制定出台《白银市供水价格改革方案》和《白银市水价管理办法》。

## 6.8制定白银市废污水排放管理办法

为保护水环境，强化废污水的控制，提高废污水回收利用水平，制定《白银市废污水排放管理办法》，到2015年工业废水达标排放率100%，城市生活污水处理率达到90%以上，加强对排污口的管理和监测，对未达到污水排放标准的单位要采取强制措施，停止审批新增取水指标；同时为了加强重点污染河流沟道，加大水环境保护，应制定和实施《白银市东大沟、西大沟污染治理规划》，并对东大沟和西大沟水环境进行监测。

## 6.9建立公众参与体系

节水型社会建设要靠全社会各部门的共同参与，白银市节水型社会建设必须要求建立公众参与体系，加大各种形式的宣传、培训工作，推动公众参与管理。特别是对用水大户农业部门中，对现有主要灌区成立用水者协会，制定《白银市用水户协会管理办法》，让灌区群众积极参与到灌区用水管理工作中。

## 6.10建立节水激励机制

市政府要研究制订专项资金、财政补贴、减免有关事业性收费等节水奖励政策，鼓励循环用水和使用再生水，鼓励节水投入，动员全社会力量构建节水型社会。形成“超用加价，节约奖励”的机制，促进节约用水。对未取得用水计划指标的非生活用水户，供水单位不得供水；向未取得用水计划指标的非生活用水户供水的，按有关法律法规处罚。

以上基本制度和配套制度的建立和完善，将促进全市节水型社会建设走上有法可依、有章可循的发展轨道。

# 第七章  重点节水工程项目及投资估算

结合白银市实际，按照突出重点的原则，在农业、工业、生活及非常规水源利用、制度和节水能力建设等方面实施一批重点节水工程项目。重点工程项目实施后年节水量约2.0亿m3，占全市节水潜力的70%以上。

## 7.1农业节水工程

白银市农业灌溉主要以高扬程提灌为主，水源主要为黄河干流水，市境内高扬程灌区现状年提水量5.6亿m3，占全市农业灌溉用水量70%，约占全省黄河流域提水量的1/3，目前已实施高效节水面积11.91万亩，占全市农田有效灌溉面积的7.0%，高效节水农业实施程度较低。本次规划依据《甘肃省水利发展 “十二五”规划》、《甘肃省节水型社会建设“十二五”规划》、《甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施方案》省级规划和《白银市水利发展 “十二五”规划》以及其它相关规划对相关项目进行筛选整合。

按照《甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施方案》，白银市在该规划中涉及新增102.67万亩（55.07万亩管灌、4.0万亩喷灌、43.60万亩微灌）高效节水灌溉面积(见表7-1)，同时大力提倡发展农艺节水灌溉面积，该规划实施主要为高扬程灌区及市境内的井灌区，农业节水量1.55亿m3，占农业总节水量的70%以上，为本次白银市节水型社会建设农业节水的最大重点工程项目，各县区规划实施面积见表7-2。

本规划初步确定各类农业节水项目22项，其中大型灌区续建配套与节水改造3项、农业综合开发中型灌区节水改造2项、1-5万亩灌区续建配套与节水改造7项、中央财政小型农田水利重点县和专项工程3项、高效节水示范及其他项目6项，河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目102.67万亩，规划节水总量1.84亿m3，依据相关规划分析估算工程农业节水总投资168463万元，综合单方水节水投资为9.16元。

表7-1          《甘肃省河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施方案》白银市拟实施高效节水灌溉面积

| 县区 名称 | 现状有效 灌溉面积 （万亩） | 已发展节水灌溉面积（万亩） |  |  |  | 已实施农艺 节水面积 （万亩） | 《实施方案》拟新增节水灌溉面积（万亩） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 |  | 合计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 |
| 白银区 | 7.69 | 3.81 |  |  | 3.81 |  | 6.50 | 3.90 |  | 2.60 |
| 平川区 | 12.13 | 0.38 | 0.19 |  | 0.19 |  | 8.00 | 4.30 | 1.00 | 2.70 |
| 靖远县 | 66.36 | 1.04 | 0.72 | 0.30 | 0.02 | 20.70 | 32.00 | 16.00 | 2.00 | 14.00 |
| 会宁县 | 26.23 | 0.55 |  |  | 0.55 | 10.90 | 19.50 | 11.20 | 1.00 | 7.30 |
| 景泰县 （含条山农场） | 57.20 | 6.14 | 1.85 |  | 4.29 | 19.90 | 36.67 | 19.67 |  | 17.00* |
| 全市 | 169.62 | 11.91 | 2.75 | 0.30 | 8.86 | 51.50 | 102.67 | 55.07 | 4.00 | 43.60 |

注：*含条山农场大田微灌2万亩。

| 表7-2 甘肃省白银市节水型社会建设规划农业节水重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设期间 （年） | 负责部门 | 县区 | 年节 水量 （万m3） | 投资 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| 大型灌区续建配套与节水改造 | 1 | 景电灌区续建配套与节水改造 | 渠道衬砌57.41km,渠系建筑物改造与配套181座，田间节水改造16.4万亩 | 2011-2012 | 景电管理局 | 景泰县 | 370 | 4616 | 专项资金 | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 2 | 兴电灌区续建配套与节水改造 | 渠道衬砌9.71km,渠系建筑物改造与配套188座，田间节水改造5.32万亩 | 2011-2012 | 兴电管理局 | 靖远县、平川区 | 150 | 1771 |  |  |
|  | 3 | 靖会灌区续建配套节水改造 | 泵站维修改造2座,渠道衬砌52.48km,渠系建筑物改造与配套88座，田间节水改造9.21万亩 | 2011-2012 | 靖会管理局 | 靖远县、会宁县 | 350 | 3886 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 870 | 10273 |  |  |
| 农业综合开发中型灌区节水改造 | 1 | 靖乐渠灌区农业综合开发节水配套改造项目 | 干支渠渠道防渗衬砌37.2km，建筑物改造及配套184处 | 2013-2015 | 靖远县水务局 | 靖远县 | 250 | 2490 | 专项资金 | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 2 | 工农渠灌区农业综合开发节水配套改造项目 | 干支渠渠道防渗衬砌31.1km，建筑物改造及配套57处 | 2013-2015 | 白银区水务局 | 白银区 | 210 | 2499 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 460 | 4989 |  |  |
| 1-5万亩灌区续建配套与节水改造 | 1 | 武川灌区续建配套与节水改造 | 渠首改建1座,渠道衬砌28km,渠系建筑物改造与配套50座，田间节水改造0.45万亩 | 2013-2015 | 白银区水务局 | 白银区 | 120 | 1155 | 专项资金 | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 2 | 三合电灌续建配套与节水改造 | 渠道衬砌22km,渠系建筑物改造与配套65座，田间节水改造0.24万亩 | 2013-2015 | 靖远县水务局 | 靖远县 | 84 | 1177 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 3 | 河靖电灌续建配套与节水改造 | 渠道衬砌16.7km,渠系建筑物改造与配套42座，田间节水改造0.25万亩 | 2011-2012 | 靖远县水务局 | 靖远县 | 83 | 1029 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 4 | 中堡电灌续建配套与节水改造 | 泵站维修改造2座,渠道衬砌28km,渠系建筑物改造与配套60座，田间节水改造0.22万亩 | 2011-2012 | 靖远县水务局 | 靖远县 | 104 | 1170 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 5 | 东坪电灌续建配套与节水改造 | 渠道衬砌26km,渠系建筑物改造与配套37座，田间节水改造0.23万亩 | 2013-2015 | 靖远县水务局 | 靖远县、白银区 | 90 | 1166 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 6 | 关川渠灌区续建配套与节水改造 | 渠首改建1座,渠道衬砌29km,渠系建筑物改造与配套43座，田间节水改造0.21万亩 | 2013-2015 | 会宁县水务局 | 会宁县 | 136 | 1179 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 7 | 五佛灌区续建配套与节水改造 | 泵站维修改造2座,渠道衬砌26.5km,渠系建筑物改造与配套24座，田间节水改造0.19万亩 | 2013-2015 | 景泰县水务局 | 景泰县 | 90 | 1161 |  | 已列入省水利发展“十二五”规划、 省节水型社会建设“十二五”规划 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 707 | 8036 |  |  |
| 河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目 | 1 | 白银区 | 发展高效节水灌溉工程面积6.5万亩，其中高标准管灌3.9万亩，微灌2.6万亩 | 2013-2018 | 白银市水务局 | 白银区 | 15150 | 130000 | 专项资金 | 已列入项目实施方案 |
|  | 2 | 平川区 | 发展高效节水灌溉工程面积8.0万亩，其中高标准管灌4.3万亩，喷灌1.0万亩，微灌2.7万亩 | 2013-2018 |  | 平川区 |  |  |  | 已列入项目实施方案 |
|  | 3 | 靖远县 | 发展高效节水灌溉工程面积32.0万亩，其中高标准管灌16万亩，喷灌2万亩，微灌14万亩 | 2013-2018 |  | 靖远县 |  |  |  | 已列入项目实施方案 |
|  | 4 | 会宁县 | 发展高效节水灌溉工程面积19.5万亩，其中高标准管灌11.2万亩，喷灌1万亩，微灌7.3万亩 | 2013-2018 |  | 会宁县 |  |  |  | 已列入项目实施方案 |
|  | 5 | 景泰县 | 发展高效节水灌溉工程面积34.67万亩，其中高标准管灌19.67万亩，微灌15万亩 | 2013-2018 |  | 景泰县 |  |  |  | 已列入项目实施方案 |
|  | 6 | 条山农场 | 发展高效节水微灌2万亩 | 2013-2018 | 省农垦 | 景泰县 | 350 | 3310 |  | 已列入项目实施方案 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 15500 | 133310 |  |  |
| 中央财政小型农田水利重点县和专项工程 | 1 | 白银区小水项目 | 四龙镇永丰渠道衬砌、强湾乡季家沟小水工程 | 2011-2013 | 白银区水务局 | 白银区 | 5 | 50 | 专项资金 | 已下达任务 |
|  | 2 | 平川区小水项目 | 共和镇兄弟村机井更新、水泉镇玉碗泉渠道衬砌工程、宝积乡广沿沟机井更新改造工程 | 2011-2012 | 平川区水务局 | 平川区 | 6 | 55 |  | 已下达任务 |
|  | 3 | 靖远县水价改革项目 | 北湾泰安、东坪，东湾大坝、五营，三滩中滩，衬砌渠道19.58km及其他 | 2011-2012 | 靖远县水务局 | 靖远县 | 50 | 667 |  | 已下达任务 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 61 | 772 |  |  |
| 高效节水示范及其他 | 1 | 白银区高效节水项目 | 四龙北坪、西坪、雒家滩高效节水示范，发展大田滴灌1.53万亩 | 2011-2012 | 白银区水务局 | 白银区 | 170 | 2403 | 专项资金 | 已下达任务 |
|  | 2 | 平川区高效节水项目 | 王家山大营水、水泉镇下村、黄桥双铺高效节水示范，发展大田滴灌1.39万亩 | 2011-2012 | 平川区水务局 | 平川区 | 165 | 2318 |  | 已下达任务 |
|  | 3 | 靖远县高效节水项目 | 五合白塔、北湾中堡、金山、泰安、东湾大坝高效节水项目，发展大田滴灌1.3万亩 | 2011-2012 | 靖远县水务局 | 靖远县 | 140 | 2000 |  | 已下达任务 |
|  | 4 | 景泰县高效节水项目 | 漫水滩乡杨柳、富民、喜泉喜集水、中泉大水高效节水项目，发展管灌0.8万亩，大田滴灌1.21万亩 | 2011-2012 | 景泰县水务局 | 景泰县 | 220 | 3142 |  | 已下达任务 |
|  | 5 | 兴电灌区高效节水项目 | 修建调蓄水池1座，管理房3间，加压泵房1座，埋设干、支、毛管451km，发展高效节水灌溉示范田0.22万亩， | 2011-2012 | 兴电管理局 | 靖远县 | 50 | 625 |  | 已下达任务 |
|  | 6 | 靖会灌区高效节水项目 | 建设蓄水池、设备房、管理房各2座，发展果树滴灌0.2万亩 | 2011-2012 | 靖会管理局 | 会宁县 | 50 | 625 |  | 已下达任务 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 795 | 11112 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18392 | 168493 |  |  |

## 7.2工业节水工程

针对白银市工业特色以支柱产业为主的用水特点，加快工业节水生产工艺的研究和推广，大力开发有益于环境的高技术、生物治污技术、新材料科学技术和排放技术、中水回用技术、开发与推广节水材料、工艺、器具、设施。发展中水回用要推广工业污水回用的新工艺新设备，同时要变工业污水的分散处理为集中处理。

本规划重点筛选了会宁县精王淀粉厂节水工程及循环用水工程、靖远县新力水泥有限公司节水重点工程、景泰县废水处理再利用改造工程、白银公司下属企业及白银市市属及县属工业企业节水工程等10个节水工程项目，通过对生产工艺设备进行改造，注重水资源的循环使用，引导其它工企业加快节水工艺改造力度。10个工程项目估算总投资11974万元。

白银市节水型社会建设规划工业节水重点工程见表7-3。

| 表7-3 甘肃省白银市节水型社会建设规划工业节水重点工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 投资 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 会宁县精王淀粉厂节水工程及循环用水工程 | 建设沉淀池、反应池各1座，配套节水阀门、防渗措施 | 2013-2015 | 71 | 国家、地方投资及企业自筹解决 | 已列入省节水型社会建设“十二五”规划 |
| 2 | 靖远县新力水泥有限公司节水重点工程 | 建设球磨机冷却水循环利用系统1套,新建粉煤灰墙体材料生产线节水工程 | 2013-2015 | 84 |  | 已列入省节水型社会建设“十二五”规划 |
| 3 | 景泰县废污水处理再利用改造工程 | 工业废水处理相关设备购买及安装 | 2013-2015 | 1044 |  | 已列入省节水型社会建设“十二五”规划 |
| 4 | 靖远县银三角非公集中区节水改造工程项目 | 改造现有污水处理，改扩建 | 2013-2015 | 260 |  |  |
| 5 | 甘肃金会宁工贸有限公司生产废水、废酒糟综合利用项目 | 生产循环供水、废水生态净化和白酒酒糟综合利用项目 | 2013-2015 | 280 |  |  |
| 6 | 聚银公司酸碱废水处理和回用项目 | 对高含盐废水进行处理和阶梯使用。 | 2013-2015 | 400 |  |  |
| 7 | 白银公司厂坝铅锌矿井下水综合利用项目 | 建设矿山采区水仓、蓄水池、敷设排水管等，实现采区生产废水及矿坑涌水的部分井下重复利用；扩建改造厂区废水和回水汇聚沉淀池净化处理循环系统；新增尾矿库回水系统。 | 2013-2015 | 795 |  |  |
| 8 | 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂含铅镉酸性废水治理改造工程项目 | 在原有污水处理系统的基础上进行改扩建 | 2013-2015 | 1171 |  |  |
| 9 | 甘肃稀土公司稀土废水废气减排及综合利用项目 | 改造生产线，开发利用生产废水 | 2013-2015 | 383 |  |  |
| 10 | 靖远电厂污水处理利用项目 | 新建污水处理厂，改建供水管网和用水冷却系统 | 2013-2015 | 7486 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 11974 |  |  |

## 7.3生活节水工程

生活节水重点在城市供水管网改造和节水器具推广使用，降低输配水管网漏损率，全面推行节水型用水器具，发展“节水型住宅”。对老建筑进行节水设施的改造，新建工程项目节水设施应当与主题工程同时设计、同时施工、同时投产，新建和改扩建的公共和民用建筑，都不得继续使用国家明令淘汰的用水器具。本次规划选取10个生活节水重点工程，总投资18685万元。按项目类型划分，城市管网改造项目4项，总投资12305万元；节水器具推广示范6项，总投资6380万元。白银市生活节水重点工程见表7-4。

## 7.4非常规水资源利用工程

针对白银市自然状况和水资源特点，非常规水资源利用工程主要包括污水处理利用、中水利用、雨水集蓄利用和苦咸水淡化利用。在全市5个城区建设污水处理再生利用工程，加快污水处理厂及其配套管网建设，在靖远、会宁干旱缺水地区加大雨水集蓄利用，保障农村人饮安全用水，并试点祖厉河苦咸水淡化利用，减缓会宁县水资源短缺问题。

本次规划筛选4项非常规水资源利用，总投资16400万元。按项目类型划分，雨水集蓄利用项目2项，总投资2050万元；中水回用示范项目1项，总投资14000万元；苦咸水淡化利用试点项目1项，总投资350万元。白银市非常规水资源利用工程见表7-5。

## 7.5水源保护重点工程

2013至2015年重点实施靖远县城区供水水源地防护工程、会宁县城供水源地保护工程、景泰县城区水源地保护工程，在水源地保护区范围，设立围栏、界桩、警示牌，营造水保林、防护林、建设水源点监控工程等，有效保护城乡饮用水源地安全。工程总投资22088万元。白银市水源保护重点工程见表7-6。

## 7.6能力建设

在全市范围内全面开展水管理体系建设、经济调控体系建设与公众参与体系建设，使节水型社会建设走向制度化、规范化的运行轨道。本规划确定节水型社会建设能力建设9项，估算总投资11820万元。按项目类型划分，其中水资源信息管理1项，建设白银市水资源信息管理系统，总投资9600万元；水环境监测2项，总投资280万元；制度建设，含《白银市节水型社会用水总量控制指标》、《白银市节水型社会用水效率及其考核体系》、《白银市节水型社会水功能区纳污能力控制指标》、《白银市节约用水管理办法》、《白银市供水价格改革方案》、《白银市水资源管理办法》、《白银市水价管理办法》、《白银市废污水排放管理办法》、《白银市用水户协会管理办法》、《白银市节水型社会建设目标责任考核办法》、《白银市水权转让与交易管理办法》、《白银市用水定额管理办法》等制度制定，总投资500万元；专题研究2项，总投资240万元；公众参与体系建设3项，含成立用水者协会、推动公众参与管理，编印材料、制作专栏、标语、横幅、培训，制作宣传展板等，总投资1200万元。

白银市节水型社会能力建设项目见表7-7。

|  | 表7-4 甘肃省白银市节水型社会建设规划生活节水重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 类别 | 序号 |  | 项目名称 |  | 主要建设内容 |  |  | 建设期间（年） | 负责部门 |  |  | 县区 |  | 总投资 （万元） |  | 资金来源 |  | 备注 |  |
|  | 城市管网改造 | 1 |  | 靖远县城区供水管网改造工程 |  | 铺设给水管道48km，辐射延伸给水支管道12km |  |  | 2013-2015 | 靖远县给排水公司 |  |  | 靖远县 |  | 1790 |  | 地方和企业筹资投入，国家补助 |  | 已列入省节水型社会建设“十二五”规划 |  |
|  |  | 2 |  | 会宁县县城区供水管网改造 |  | 铺设供水主42.5km、支管57km |  |  | 2013-2015 | 会宁县自来水公司 |  |  | 会宁县 |  | 1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 景泰县城市供水管网改造工程 |  | 更换供排水管道，更换连接阀门、阀门井 |  |  | 2013-2015 | 景泰县水务局 |  |  | 景泰县 |  | 2700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 白银西市区生活管网供水工程 |  | 新建、扩建管线61.2km |  |  | 2013-2015 | 白银市动力公司 |  |  | 白银区 |  | 6115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12305 |  |  |  |  |  |
|  | 节水器具推广示范 | 1 |  | 靖远县城区节水器具改造示范工程 |  | 对全城区4.3万套节水器具和水表进行改造 |  |  | 2013-2015 | 靖远县给排水公司 |  |  | 靖远县 |  | 860 |  | 地方和企业筹资投入，国家补助 |  | 已列入省节水型社会建设“十二五”规划 |  |
|  |  | 2 |  | 平川区节水器具推广普及示范项目 |  | 对城区不符合节水要求的节水器具进行改造 |  |  | 2013-2015 | 平川区水务局 |  |  | 平川区 |  | 1860 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 白银公司二水源生活节水示范项目 |  | 取水口改选，输水管道更换，节水器具推广 |  |  | 2013-2015 | 白银公司装备工程部 |  |  | 白银区 |  | 960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 白银市节水计量器具改选工程 |  | 管道改造、更换智能水表约3万块 |  |  | 2013-2015 | 白银市动力公司 |  |  | 白银区 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 白银区节水器具推广示范项目 |  | 选择示范机关单位1处，学校1处，住宅小区1处，进行供水管道改造及节水器具推广 |  |  | 2013-2015 | 白银区水务局 |  |  | 白银区 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 靖远县农村生活节水器具推广示范项目 |  | 选择集中供水和自来水到户普及的行政村1处，局部管道改造，并安装水表约1500块 |  |  | 2013-2015 | 靖远县水务局 |  |  | 靖远县 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6380 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18685 |  |  |  |  |  |
| 表7-5 甘肃省白银市节水型社会建设规划非常规水资源利用重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目类别 |  | 项目名称 |  | 主要建设内容 | 建设期间（年） |  |  | 负责 部门 | 县区 |  | 年替代 水资源量 (万m3) |  | 投资 (万元) |  | 资金来源 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 雨水集蓄 |  | 靖远县雨水集蓄利用 |  | 新建30m3水窖3800眼，混凝土集流场57万m2 | 2013-2015 |  |  | 靖远县水务局 | 靖远县 |  | 24 |  | 250 |  | 国家和地方政府补贴，群众筹资筹劳 |  |  |
| 2 |  |  | 雨水集蓄 |  | 会宁县农村雨水储蓄利用 |  | 建设集雨水192904眼，硬化集流场1259.96万m2,塑料管189万m | 2013-2015 |  |  | 会宁县水务局 | 会宁县 |  | 160 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 中水回用 |  | 白银市污水回用及环境生态建设工程 |  | 提升砂池一座、曝气生物滤池8座、反冲洗泵房、反冲洗废水池、送水泵房、变电所及中控室各1座、输水管线5.8km，加压泵站8座，拦河坝8座等 | 2013-2015 |  |  | 白银市动力公司 | 白银区 |  | 1460 |  | 14000 |  | 地方和企业自筹，国家补贴 |  |  |
| 4 |  |  | 苦咸水淡化 |  | 祖厉河苦咸水淡化利用工程 |  | 试点祖厉河苦咸水淡化利用，年用水量20万m3 | 2013-2015 |  |  | 会宁县水务局 | 会宁县 |  | 20 |  | 350 |  | 国家和地方投入 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1664 |  | 16400 |  |  |  |  |

| 表7-6 甘肃省白银市节水型社会建设规划水源保护重点工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设期间 （年） | 负责 部门 | 县区 | 预期效果 | 投资 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 水源地保护 | 靖远县城区供水水源地防护工程 | 在黄河地表水取水点上游3000m和下游500m范围内建立水源保护区，建立警示牌和界碑，防止水源水污染，在大口井外围500m范围建立水源保护区，设立界桩和钢丝网，禁止在水源保护区内种植、放牧和从事其它污染水源的活动；新增大口井5眼，使大口井取水量达到水厂设计供水量的70%，确保在黄河水严重污染时作为应急水源向城区供水；对取水点周围河堤加固和延伸，确保水源地安全 | 2013-2015 | 靖远县给排水公司 | 靖远县 | 减少污染物入河量，确保人饮工程水源水质安全 | 6900 | 由企业和地方筹资，国家补贴 |  |
| 2 | 水源地保护 | 会宁县城供水源地保护工程 | 保护供水源2处，建设围护栏15km，坡改梯120亩，营造水保林1104亩，水库防护林600亩，谷坊18座，排水沟2条，污水处理厂1座，垃圾填埋厂1处，水质监测点3个 | 2013-2015 | 会宁县水务局 | 会宁县 | 保护水源地 | 8791 |  |  |
| 3 | 水源地保护 | 景泰县城区水源地保护工程 | 井子川地下水、盐寺黄河地表水保护区的设置，水源地自动监控工程，水保治理，农村污染治理等 | 2013-2015 | 景泰县水务局 | 景泰县 | 保护水源地 | 6397 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22088 |  |  |

| 表7-7 甘肃省白银市节水型社会建设规划能力建设重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设时间 | 负责部门 | 预期效果 | 投资 （万元） | 资金来源 |
| 水资源信息管理 | 1 | 白银市水资源信息管理系统 | 在白银市水务局建立信息管理中心，对全市境内所有沿黄取水口、引大入白取水口、引洮入白取水口、规模以上地下水取水机井安装流量计量设备及传感器、传输器，建立信息化管理中心，监测各子系统运行管理情况 | 2013-2020 | 白银市水务局 | 加强水资源配置管理与监督，形成全市水利信息GPRS网络监控系统 | 9600 | 国家投资 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 9600 |  |
| 水环境监测 | 1 | 白银区东大沟水环境监测 |  | 2013-2015 | 白银市环保局 |  | 160 | 国家投资 |
|  | 2 | 白银区西大沟水环境监测 |  | 2013-2015 | 白银市环保局 |  | 120 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 制度建设 | 1 | 节水型社会建设相关配套制度 | 制定与节水型社会建设配套的《白银市节水型社会用水总量控制指标》、《白银市节水型社会用水效率及其考核体系》、《白银市节水型社会水功能区纳污能力控制指标》、《白银市节约用水管理办法》、《白银市供水价格改革方案》、《白银市水资源管理办法》、《白银市水价管理办法》、《白银市废污水排放管理办法》、《白银市用水户协会管理办法》、《白银市节水型社会建设目标责任考核办法》、《白银市水权转让与交易管理办法》、《白银市用水定额管理办法》 | 2013-2015 | 白银市水务局 |  | 500 | 国家和地方按比例投入 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 专题研究 | 1 | 《白银市东大沟、西大沟污染治理规划》 |  | 2013-2015 | 白银市环保局 |  | 120 | 国家和地方按比例投入 |
|  | 2 | 《白银市水资源合理配置及初始水权研究》 |  | 2013-2015 | 白银市水务局 |  | 120 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 公众参与体系建设 | 1 | 成立用水者协会、推动公众参与管理 |  | 2013-2015 | 白银市水务局 |  | 500 | 国家和地方按比例投入 |
|  | 2 | 编印材料、制作专栏、标语、横幅、培训等 |  | 2013-2015 | 白银市水务局 |  | 600 |  |
|  | 3 | 制作宣传展板 |  | 2013-2015 | 白银市水务局 |  | 100 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 11820 |  |

## 7.7投资估算

### 7.7.1估算文件依据

参考中华人民共和国水利部“水总[2002]116号”文办法的《水利工程设计概（估）算编制办法》，建筑工程执行“水总[2002]116号”文颁布的《水利建筑工程概算定额》及“水总[2002]389号”文颁布的《水利工程概预算补充定额》进行计算，投资价格水平年为2010年水平。

### 7.7.2估算总投资

据初步估计，白银市节水型社会建设项目所需资金为249460万元。其中：农业节水工程项目总投资168493万元，工业节水总投资11974万元，生活节水投资18685万元，非常规水源利用项目总投资16400万元，水源保护项目总投资22088万元，能力建设总投资11820万元。白银市节水型社会建设规划项目投资估算见表7-8。

表7-8      白银市节水型社会建设规划项目投资估算总表

| 序号 | 建设项目 | 项目数 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 58 | 249460 |
| 1 | 农业节水工程项目 | 22 | 168493 |
| 2 | 工业节水工程项目 | 10 | 11974 |
| 3 | 生活节水工程项目 | 10 | 18685 |
| 4 | 非常规水利用工程项目 | 4 | 16400 |
| 5 | 水资源保护项目 | 3 | 22088 |
| 6 | 能力建设项目 | 9 | 11820 |

### 7.7.3资金来源分析

白银市节水型社会建设项目资金投资渠道主要包括政府投资、政策融资、银行贷款、社会筹资等形式，规划涉及项目中农业节水项目均为已列入相关规划的项目，其资金来源为大型灌区续建配套与节水改造、农业综合开发中型灌区节水改造、1-5万亩灌区续建配套与节水改造、河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目、中央财政小型农田水利重点县和专项工程、高效节水示范及其他专项资金；工业节水技术改造、生活器具推广等以社会筹资为准，政府投资引导和政策性融资为辅；城市供水管网改造、污水处理回用以市场融资为主。水源保护工程和水资源管理设施，以及节水型社会建设的制度、宣传、教育、科研等以政府投资为主，政策融资为辅。建设项目所需资金通过各有关部门的对口渠道申请。

由于白银市是一个经济欠发达的地区，财政较为困难，要确保节水型社会建设取得预期成效，建议国家对规划的节水重点工程、节水示范项目和能力建设项目在资金上给予大力支持。

# 第八章 总体及分期实施方案

## 8.1总体实施方案

为加强水资源管理，提高水的利用效率，建设节水型社会，促进水资源可持续利用，保障经济社会的可持续发展，按照“全面规划，分步实施，因地制宜，突出重点，注重基础，完善机制，措施配套，广泛参与”的建设模式，根据区域水资源开发利用中存在的问题，明确试点任务与工作重点，分阶段组织实施。通过节水型社会建设，不断提高白银市水资源和水环境的承载能力，使试点在水资源管理方面达到 “城乡一体，水权明晰，以水定产，配置优化，水价合理，用水高效，中水回用，技术先进，制度完备，宣传普及”的目标。

## 8.2实施计划

### 8.2.1分年度投资计划

白银市节水型社会建设总投资24.9460亿元，计划分三个阶段实施完成，其中2011-2012年已完成农业节水投资2.4305亿元，计划在规划期的2013-2015年完成投资17.5708亿元，河西高效节水项目和白银市水资源信息管理系统建设在规划期内不能完成，计划到2018年底完成，后续投资4.9446亿元。

各阶段投资计划见表8-1。

表8-1      白银市节水型社会建设规划分年度投资计划表

| 建设项目 | 项目数 | 分年度投资计划（万元） |  |  |  | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划期 |  |  | 远期 |  |
|  |  | 2011-2012年 | 2013-2015年 | 小计 | 2016-2020年 |  |
| 总计 | 58 | 24305 | 175708 | 200013 | 49446 | 249460 |
| 农业节水工程项目 | 22 | 24305 | 97941 | 122246 | 46246 | 168493 |
| 工业节水工程项目 | 10 |  | 11974 | 11974 |  | 11974 |
| 生活节水工程项目 | 10 |  | 18685 | 18685 |  | 18685 |
| 非常规水利用工程项目 | 4 |  | 16400 | 16400 |  | 16400 |
| 水资源保护项目 | 3 |  | 22088 | 22088 |  | 22088 |
| 能力建设项目 | 9 |  | 8620 | 8620 | 3200 | 11820 |

### 8.2.2 2011-2012年已实施项目情况

2011年至2012年白银市完成各类节水项目13项，均为农业节水项目。其中完成大型灌区续建配套与节水改造3项，1-5万亩灌区续建配套与节水改造2项，中央财政小型农田水利重点县和专项工程2项，高效节水示范及其他项目6项。完成各类项目见表8-2。

表8-2         2011-2012年已实施节水项目情况表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型灌区续建配套与节水改造 | 1 | 景电灌区续建配套与节水改造 | 渠道衬砌57.41km,渠系建筑物改造与配套181座，田间节水改造16.4万亩 | 4616 |
|  | 2 | 兴电灌区续建配套与节水改造 | 渠道衬砌9.71km,渠系建筑物改造与配套188座，田间节水改造5.32万亩 | 1771 |
|  | 3 | 靖会灌区续建配套节水改造 | 泵站维修改造2座,渠道衬砌52.48km,渠系建筑物改造与配套88座，田间节水改造9.21万亩 | 3886 |
|  | 小计 |  |  | 10273 |
| 1-5万亩灌区续建配套与节水改造 | 1 | 河靖电灌续建配套与节水改造 | 渠道衬砌16.7km,渠系建筑物改造与配套42座，田间节水改造0.25万亩 | 1029 |
|  | 2 | 中堡电灌续建配套与节水改造 | 泵站维修改造2座,渠道衬砌28km,渠系建筑物改造与配套60座，田间节水改造0.22万亩 | 1170 |
|  | 小计 |  |  | 2198 |
| 中央财政小型农田水利重点县和专项工程 | 1 | 平川区小水项目 | 共和镇兄弟村机井更新、水泉镇玉碗泉渠道衬砌工程、宝积乡广沿沟机井更新改造工程 | 55 |
|  | 2 | 靖远县水价改革项目 | 北湾泰安、东坪，东湾大坝、五营，三滩中滩，衬砌渠道19.58km及其他 | 667 |
|  | 小计 |  |  | 722 |
| 高效节水示范及其他 | 1 | 白银区高效节水项目 | 四龙北坪、西坪、雒家滩高效节水示范，发展大田滴灌1.53万亩 | 2403 |
|  | 2 | 平川区高效节水项目 | 王家山大营水、水泉镇下村、黄桥双铺高效节水示范，发展大田滴灌1.39万亩 | 2318 |
|  | 3 | 靖远县高效节水项目 | 五合白塔、北湾中堡、金山、泰安、东湾大坝高效节水项目，发展大田滴灌1.3万亩 | 2000 |
|  | 4 | 景泰县高效节水项目 | 漫水滩乡杨柳、富民、喜泉喜集水、中泉大水高效节水项目，发展管灌0.8万亩，大田滴灌1.21万亩 | 3142 |
|  | 5 | 兴电灌区高效节水项目 | 修建调蓄水池1座，管理房3间，加压泵房1座，埋设干、支、毛管451km，发展高效节水灌溉示范田0.22万亩， | 625 |
|  | 6 | 靖会灌区高效节水项目 | 建设蓄水池、设备房、管理房各2座，发展果树滴灌0.2万亩 | 625 |
|  | 小计 |  |  | 11112 |
| 合计 |  |  |  | 24305 |

### 8.2.3 2013-2015年计划

（1）编制《甘肃省白银市节水型社会建设规划》，报甘肃省人民政府和省水利厅审查批准。

（2）成立白银市节水型社会建设领导小组和白银市节约用水办公室，全面指导和实施节水型社会建设各项工作任务。

（3）实施规划期内的各类农业重点节水项目14项，其中农业综合开发中型灌区节水改造2项，分别为靖乐渠灌区农业综合开发节水配套改造项目和工农渠灌区农业综合开发节水配套改造项目；1-5万亩灌区续建配套与节水改造5项，分别为武川灌区续建配套与节水改造、三合电灌续建配套与节水改造、东坪电灌续建配套与节水改造、关川渠灌区续建配套与节水改造和五佛灌区续建配套与节水改造；中央财政小型农田水利重点县和专项工程1项，为四龙镇永丰渠道衬砌、强湾乡季家沟小水工程；河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施高效节水面积50.29万亩，其中管灌26.85万亩，喷灌1.95万亩，微灌21.49万亩，各县区规划实施面积情况见表8-3。

表8-3    河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目白银市实施计划表

单位：万亩

| 县（区） | 总实施面积 | 规划期(2013-2015年) |  |  |  | 远期续建(2016-2018年) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 小计 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 |
| 白银区 | 6.50 | 3.17 | 1.90 |  | 1.27 | 3.33 | 2.00 |  | 1.33 |
| 平川区 | 8.00 | 3.90 | 2.10 | 0.49 | 1.32 | 4.10 | 2.20 | 0.51 | 1.38 |
| 靖远县 | 32.00 | 15.60 | 7.80 | 0.98 | 6.83 | 16.40 | 8.20 | 1.03 | 7.18 |
| 会宁县 | 19.50 | 9.51 | 5.46 | 0.49 | 3.56 | 9.99 | 5.74 | 0.51 | 3.74 |
| 景泰县 | 36.67 | 18.12 | 9.59 |  | 8.53 | 18.55 | 10.08 |  | 8.47 |
| 小 计 | 102.67 | 50.29 | 26.85 | 1.95 | 21.49 | 52.38 | 28.22 | 2.05 | 22.11 |

（4）实施规划期内的工业重点节水项目10项，分别为会宁县精王淀粉厂节水工程及循环用水工程、靖远县新力水泥有限公司节水重点工程、景泰县废污水处理再利用改造工程、靖远县银三角非公集中区节水改造工程项目 、甘肃金会宁工贸有限公司生产废水废酒糟综合利用项目、聚银公司酸碱废水处理和回用项目、白银公司厂坝铅锌矿井下水综合利用项目、白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂含铅镉酸性废水治理改造工程项目、甘肃稀土公司稀土废水废气减排及综合利用项目和靖远电厂污水处理利用项目。

（5）实施规划期内的生活重点节水项目10项，其中城市管网改造4项，分别为靖远县城区供水管网改造工程、会宁县县城区供水管网改造、景泰县城市供水管网改造工程和白银西市区生活管网供水工程；节水器具推广示范6项，分别为靖远县城区节水器具改造示范工程、平川区节水器具推广普及示范项目、白银公司二水源生活节水示范项目、白银市节水计量器具改选工程、白银区节水器具推广示范项目（包括开展节水型企业、节水型单位、节水型小区、节水型学校试点示范）和靖远县农村生活节水器具推广示范项目。

（6）实施规划期内的非常规水源利用重点项目4项，分别为靖远县雨水集蓄利用、会宁县农村雨水储蓄利用、白银市污水回用及环境生态建设工程和祖厉河苦咸水淡化利用工程。

（7）实施规划期内的水源地保护重点项目3项，分别为靖远县城区供水水源地防护工程、会宁县城供水源地保护工程和景泰县城区水源地保护工程。

（8）实施规划期内的能力建设水资源信息管理、水环境监测、制度建设、专题研究、公众参与体系建设等9项工作，分别为初步建立白银市水资源信息管理系统；白银区东大沟水环境监测和白银区西大沟水环境监测；节水型社会建设相关配套制度，包括制定与节水型社会建设配套的《白银市节水型社会用水总量控制指标》、《白银市节水型社会用水效率及其考核体系》、《白银市节水型社会水功能区纳污能力控制指标》、《白银市节约用水管理办法》、《白银市供水价格改革方案》、《白银市水资源管理办法》、《白银市水价管理办法》、《白银市废污水排放管理办法》、《白银市用水户协会管理办法》、《白银市节水型社会建设目标责任考核办法》、《白银市水权转让与交易管理办法》、《白银市用水定额管理办法》等；进行《白银市东大沟、西大沟污染治理规划》、《白银市水资源合理配置及初始水权研究》专题研究；成立用水者协会、推动公众参与管理，编印材料、制作专栏、标语、横幅、培训等，制作宣传展板等公众参与工作。

（9）对节水型社会建设进行全面总结与评估，申请甘肃省人民政府组织验收。

### 8.2.6 远期后续（至2020年）任务计划

（1）继续实施河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目实施高效节水面积52.38万亩和全面建成白银市水资源信息管理系统。

（2）落实并实施节水型社会规划工程项目。重点完成沿黄灌区和高扬程灌区高效节水配套工程，努力使各类节水灌溉面积占总灌溉面积的比例达到90%以上，高效节水灌溉面积不低于60%，灌溉水利用系数达到0.645以上。

（3）依靠科技进步持续节水。一是在全市工业企业中建立完善的节水设施，使用最先进的节水技术，推广雨水集蓄利用系统，污水处理回用系统和工业水循环利用系统。二是加大节水技术的研发投入，以技术节水促工程节水。

（4）调整种植结构，努力使粮、经种植比例达到45:55，逐渐提高经济作物种植比例，使农民收入稳步提高。

（5）建立健全节水管理制度体系，使节水工作纳入法制化管理轨道，完善节水日常管理，将节水纳入政府目标管理考核之中。

（6）严格水资源管理，全面实现取水许可和定额管理。

## 8.3任务分工安排

节水型社会建设任务重、时间紧迫，涉及社会生活的方方面面，受到社会各界的广泛关注，为了实现白银市节水型社会建设的目标任务，必须有各部门的通力合作和社会各界的广泛参与，建立高效的管理体制和运行机制，明确各部门的工作任务，实现责任制度化管理。要按照“政府负总则，分部门明确责任，纳入任期考核”的原则，将任务责任细化，建立目标责任制。

白银市节水型社会试点建设目标责任分解见表8-4。

| 表8-4 白银市节水型社会试点建设目标责任分解表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 |  | 序号 | 项目内容 | 牵头单位 | 参与单位 | 实施年度 |
| 一 | 制度建设 | 规范性文件 | 1 | 《白银市节水型社会建设用水总量控制指标》 | 水务局 | 市政府办、发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 | 2013-2015 |
|  |  |  | 2 | 《白银市节水型社会建设用水效率及其考核体系》 | 水务局 | 市政府办、发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 3 | 《白银市节水型社会建设水功能区纳污能力控制指标》 | 水务局 | 市政府办、发改委、法制办、环保局、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 4 | 《白银市节约用水管理办法》 | 水务局 | 市发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 5 | 《白银市供水价格改革方案》 | 水务局 | 市发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 6 | 《白银市水资源管理办法》 | 水务局 | 市发改委、法制办及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 7 | 《白银市水价管理办法》 | 水务局 | 市发改委、法制办、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 8 | 《白银市废污水排放管理办法》 | 环保局 | 市政府办、发改委、法制办、工信委、住建局、水务局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 9 | 《白银市用水户协会管理办法》 | 水务局 | 市发改委、法制办、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 10 | 《白银市节水型社会建设目标责任考核办法》 | 水务局 | 市政府办、发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 11 | 《白银市水权转让与交易管理办法》 | 水务局 | 市政府办、发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
|  |  |  | 12 | 《白银市行业用水定额管理办法》 | 水务局 | 市发改委、法制办、工信委、住建局、农牧局及县区相关单位 |  |
| 二 | 增强能力与意识 | 宣传 教育 | 1 | 节水型社会建设日常宣传 | 市委宣传部 | 市发改委、水务局、法制办、工信委、住建局、农牧局、教育局、广电局及县区相关单位，白银日报社等 | 2013-2015 |
|  |  |  | 2 | 节水管理人员业务培训 | 水务局 | 市工信委、住建局、农牧局、环保局及县区相关单位 |  |
|  |  | 公众参与项目 | 1 | 成立用水者协会 | 水务局 | 市民政局、农牧局、住建局及县区相关单位 |  |
|  |  | 能力 建设 | 1 | 水资源管理与节水管理机构建设 | 市编办 | 市县区水务局 | 2013-2015 |
|  |  | 专家 咨询 | 1 | 成立专家指导委员会，对规划建设期间进行技术指导 | 水务局 |  | 2013-2015 |
| 三 | 工程建设项目 | 农业节水工程 | 1 | 完成全市主要灌区节水改造，推广节水新技术 | 水务局 | 市发改委、财政局、农牧局及县区相关单位 | 2013-2015 |
|  |  | 非常规水利用 | 1 | 加大雨水集蓄利用和中水回用、严控地下水开采 | 水务局 | 市发改委、环保局、住建局及县区相关单位 | 2013-2015 |
|  |  | 生活节水工程 | 1 | 城市公共和生活节水器具更新改造、计量设施改装 | 住建局 | 市水务局、教育局、卫生局及县区相关单位 | 2013-2015 |
|  |  |  | 2 | 城市公共供水管网改造 | 住建局 | 市发改委、水务局、财政局及县区相关单位 | 2013-2015 |
| 四 | 规划验收 |  | 1 | 对规划期间工作进行全面验收 | 市政府 | 有关单位 | 2015 |

# 第九章 保障措施

建设节水型社会，是一项艰巨而复杂的系统工程。为了实现本规划的目标与任务，需要政府强有力的领导、各部门密切协作、全社会的共同努力、政府各部门建立分类指导的实施机制，调整和完善政策导向，重视各项配套措施的建设，做到“政府主导、社会参与、制度创新、规范用水”，包括落实相关规划、配套工程资金的筹集、加大执法监管力度等，只有强化各项节水措施，健全完善管理体制，才能保障节水型社会建设目标的全面实现。

## 9.1体制保障

（1）加强组织领导和考核评估

节水型社会建设事关发展全局，涉及方方面面的切身利益，工作量大面广，任务十分繁重，必须加强组织领导。市上成立由主要领导为组长，市水务局、市委宣传部、市报社、市委编办、市发改委、教育局、科技局、工信委、民政局、人社局、国土局、环保局、林业局、广电局、法制办、水保局、农综办、技术监督局、价格监督检查局及三县两区人民政府为成员的白银市节约用水领导小组，各县区下设成立专门机构，具体负责节水型社会建设的组织协调和日常工作。以节水型社会建设目标责任制为主，建立起统一、高效、有序的工作机制，协调、指导、监督，考核各县（区）和各部门工作，确保试点建设任务全面完成。

市、县（区）政府要高度重视节水型社会建设工作，各级政府对本区域建设节水型社会负总责，本规划中的约束性指标纳入经济社会发展综合评价和绩效考核指标体系。有关部门需明确目标，落实责任，确保建设节水型社会的各项措施落到实处。建立节水型社会指标评价体系，对节水工作做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

（2）完善节水管理体制

节水型社会建设是一项需要全社会参与的综合性系统工程，重点是改革体制。要建立完善、统一、协调的运行机制，在市节水型社会建设领导小组的统一领导下，各成员单位必须相互协作、共同参与、各司其职、各负其责，协调解决试点建设中存在的困难和问题，检查指导试点建设全面开展。要建立规范的项目申报机制，节水项目的规划、申报、审查由发改部门组织有关单位开展；要建立正常持续的投资机制，在争取国家、省上投资的同时，市县财政部门要把节水工作经费纳入正常的财政预算，加大投入；环保部门行使城镇生活污水和工业污水处理达标排放的监督管理职能；审计部门履行项目资金使用的审计监督职能；质量技术管理部门加强节水产品的生产、销售监管、用水者协会参与水量分配，并配合供水单位做好水量指标落实等工作。各县（区）相关部门理顺管理体制，完善工作机制，积极开展工作。

## 9.2制度保障

（1）加大执法力度

认真贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关法律法规，不断配套、完善地方性法规，积极开展法制教育，普及法律知识，用法律规范全社会的取水、用水、节水行为。依法查处和打击各种水事违反行为，创造良好的法制环境，为节水型社会建设提供法律保障。

（2）完善节水制度政策

建立健全节水管理制度，强化节水监督管理，加大处罚力度。严格高耗水产业准入标准，进一步完善节水检测、评价体系。推行有利于节水型社会建设的经济政策，建立健全有利于节约用水的价格、税收、信贷等政策；建议利用再生水资源的鼓励政策。

## 9.3机制保障

（1）建立激励机制

要研究制定专项资金、财政补贴、减免有关事业型收费等节水奖励政策。对节水投资项目中采用国产设备的可享受抵减所得税的优惠政策；对废水再生利用、苦水淡化等非常规水源利用的产业，可享受减免所得税的政策；对国家、地方政府和企业组织实施的节水工程，国家和地方政府应给予资金补助支持。鼓励引导企业加大节水投入，动员全社会力量构建节水型社会。形成“超用加价，节约奖励”的机制，促进节约用水。凡使用自来水和地下水的企、事业单位、机关、团体、部队和城镇居民生活等用水户，除按标准水价收取计划内水费，水资源费外，对超计划用水部分按累进加价收费，对未取得用水计划指标的非生活用水户，供水企业不得供水，向未取得用水计划指标的非生活用水户的供水的，按有关法律法规处罚。建立节水型社会指标评价体系，对节水做出的突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

（2）建立健全节水减排机制

加强水功能区划管理，实行排污总量控制制度。按照不同水功能区对水质水文需求和水体的自然净化能力，确定水域纳污能力和限制排污总量；建立排污许可制度，对超排的企业消减其取水量或停业整顿或关闭；规范入河排污口设置，加大对入河排污口的整治，严格限制污水管网到达地区设置单独的入河排污口，坚决取缔饮用水源保护区的直接排污口。

切实加大对自备水源用户污水处理费和排污费的征收力度，对建设并正常运行的污水处理回用系统的用户，减免污水处理费，严禁用水单位在城市的排水管网覆盖范围内，擅自将污水直接排入水体，对排污不达标的企业，在收取基本排污费的基础上，再加倍收取高额的污染费。

（3）完善水价形成机制

加快水价调整力度，制定出台水价管理办法，以经济杠杆激励节约用水。各县（区）要根据不同区域的实际，认真研究确定工程供水价格和地下水资源费征收标准，使地下水和地表水的用水成本相一致，制定合理的供水价格。对水源季节性变化较大，用水矛盾突出的区域实行季节性水价，配合总量控制、定额管理制度，实行超计划、超定额累进加价制度。建立科学合理的中水回用和再生水利用价格机制，制定回用水和再生水的收费标准，鼓励和引导工业、城市绿化、市政环卫、生态景观和洗车等行业使用再生水。

（4）完善公众参与机制

节水型社会建设是全社会的共同任务，公众是节水型社会建设的主体，部门合作和公众参与是节水型社会建设的关键。在政府宏观调控下，发挥市场在水资源配置中的基础性作用，完善民主决策程序，提高政策制定过程中的公开度和透明度，鼓励公众广泛参与水资源管理的各项工作，充分调度广大用水户参与节水管理的积极性，制定和建立部门协作、灌区用水户参与制度、分水协调制度、水价听证会制度、水信息社会公布制度等。形成政府调控、市场引导和公众参与的运作机制。

## 9.4资金保障

节水型社会建设是一项长期的工作，无论是节水工程与管理设施建设，还是生产关系的调整，均需要一定规模的投入。在节水型社会建设过程中，迫切需要国家和地方加大投入扶持力度。同时要完善政府、企业、社会多元化节水投融资机制，加大节水资金的市场运作力度，建立节水专项资金，形成稳定的资金渠道，保障节水型社会建设取得预期成效。

节水专项资金的筹措渠道：一是按照国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》和《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》的规定，征收的水资源费应当全额纳入财政预算，主要用于水资源的节约、保护和管理；二是借鉴有关省市的经验，把节水纳入财政预算；三是水价标准提高后增加的收费额不能全部由收费单位支配，政府应当从中统筹一部分用于节水型社会示范项目的建设；四是统筹超计划超定额累进加价水费；五是积极争取国家节水资金支持；六是鼓励中央、省直企业加大对节水重点工程和示范项目的投入，履行企业的社会责任，发挥企业的技术和资金优势；七是吸收民间资金，鼓励市内外社会各界积极参与城镇供水、农业节水灌溉、污水处理等项目的投资建设和经营管理。对于投资少、见效快的农村小型水利工程和水土保持、生态建设等项目，投入资金由政府适量补助，受益者自筹解决，并逐步采取租赁、承包经营等方式，盘活存量资产。

节水专项资金主要用于农业、工业、城乡居民生产和生活等方面的重点节水示范项目的建设；用于重点行业的生产工艺节水技术改造、节水新技术、新产品、新设施的引进、示范与推广；用于节水型社会的宣传培训和制度建设；用于奖励在节约用水工作中成绩突出的单位和个人。

## 9.5科技保障

（1）完善科技支撑体系

聘请省内外知名专家组成专家指导委员会，为制定节水型社会的总体规划、政策措施和重大技术问题提供咨询服务。加强与省内外科研院所的合作，开展节水型社会建设的重大技术问题的研究。深入宣传教育，开展节水技术培训和考察学习。

（2）完善信息网络体系

建立水务信息网络，及时、准确、有效地提供水务信息服务，广泛接纳公众参与，实现水务部门与公众的信息交流和互动，提高公众参与节水的公开化程度。

## 9.6组织验收

为保障节水型社会建设总体目标的实现，省水利厅负责对试点建设进行指导、监督和检查，包括对方案实施的日常监督指导、阶段性检查和验收。待规划期项目实施完成后可由省水利厅组织对规划期内的总体内容和重点项目落实情况进行考核验收，并对相关研究成果进行鉴定验收。

# 第十章 实施效果及环境影响评价

水资源时空、区域分布不均，水质状况日趋严峻等这些因素都将是制约白银市社会经济发展和生态环境改善的主要因素之一。随着经济的增长，人民生活水平的提高，社会对水的需求越来越高，节水就显得尤为重要，要想持续的快速增长，没有水的保障是行不通也是不可能的。通过调整产业结构、改进生产工艺、转变生产经营模式、推广生态农业、研发推广节水器具、供水管网改造、节水型社会制度建设等节水措施的实施，发展循环经济，保证经济稳步增长，并有效地抑制用水的增长，使白银市水资源利用率保持在较高水平，使水资源得到可持续利用，进而推动经济社会不断发展。

节水型社会建设是与经济社会发展和生态保护相互关联、协调统一的社会经济活动，其建设必将引起经济社会、生态环境和资源配置的宏观变化。因此，其效果评价既要从宏观层面上进行评估，又要从节水的效率和效益等微观层面上进行评估；既要从经济效益层面评估，又要从社会和生态环境变化层面进行综合评估。

## 10.1节水效果

（1）提高水利用率

2010年，白银市工业万元增加值用水量73m3/万元，灌溉水利用系数达到0.615，城市管网漏损率15.2%，节水器具普及率55%。

至2015年, 白银市工业万元增加值用水量降低到41m3/万元，灌溉水利用系数达到0.635以上，城市管网漏损率降到12%以下，节水器具普及率70%以上。

（2）有效缓解水资源紧缺状况

农业用水方面，现状年农业用水量为8.45亿m3，在实施节水措施后，按现状实物指标分析，到2015年节水条件下需水6.92亿m3，节水1.53亿m3。

工业用水方面，现状年工业用水量为1.07亿m3，在实施节水措施后，按现状实物指标与控制用水效率分析，到2015年节水条件下需水0.61亿m3，节水0.46亿m3。

生活用水方面，在实施节水措施后，现状年城镇生活用水量为0.34亿m3，通过城市供水管网改造与节水器具推广，到2015年节水条件下需水0.32亿m3，节水0.02亿m3。

综合考虑规划节水量、新增供水量在满足经济社会正常发展情况下，扣除新增用水量和压减水量，按省上分白银市用水总量控制指标，到2015年全市可节余水量1.82亿m3，节水效果明显，能有效地缓解白银市的水资源紧缺状况。

规划节水量与节余水量见表10-1。

表10-1            规划节水量与节余水量表（总量指标下）          单位：亿m3

| 可供水量 |  |  | 新增需水量 |  |  | 结余水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划节水量 | 2.01 | 2.49 | 新增非农需水量 | 0.46 | 0.67 | 1.82 |
| 新增其他供水 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 未配置水量 | 0.05 |  | 新增农业需水量 | 0.21 |  |  |
| 与总量指标差量 | 0.21 |  |  |  |  |  |

## 10.2经济效益

## 10.2经济效益

节水的直接经济效果，表现为所节省的相应供水设施的投资及运行管理费用扣除对应的节水设施的投资及运行管理费用之差额，以及因减少这笔资金的占用而产生的效益。由节水产生的外部间接效益是多方面的，其中有的可以计量，有的不可计量，甚至是无形的。此外，还有较大的节能效益，在能源紧张的情况下，“节水即节能”，被节省的能源进而还可产生其他一些外部效益，由于涉及外部效益再分配问题。节水还有很多难以估量的外部间接效益，主要表现为由于减少排水量、减少污染、改善环境而避免的各种损失，包括因水质恶化而产生的水处理费用和生产损失等。这类效益的大小，在很大程度上取决于节水方式、节水设施运行管理及废水废料后处理情况。减少排水量并不等于减少排污量，也不等于对废水、废物进行妥善处理，因此应对具体情况作具体分析。如果处理得当，会取得良好的经济效益。

综上所述，节水的直接经济效益主要表现为降低供水和污水处理成本，减少供水与污水处理及回用工程设施的投资。节水投资率α表示每节约1m3水所需的投资；投资节水率β则为节水投资的倒数，表示单位投资的节水量。计算公式如下：

式中：B为工业、农业和生活节水工程投资额，K为工业、农业和生活节水工程节水量。

本规划实施后，到2015年总节水量为2.01亿m3，进入本次规划期投资的农业、工业、生活三者节水量为0.72亿m3，按其节水的贡献计算，三行业共计投资19.9152亿元，综合单方水投资为10.40元，其中农业单方水投资9.16元，生活单方水投资46.70元，工业单方水投资34.21元，经济效益明显。

## 10.3社会效益

1、节约用水管理走向制度化。通过进行机制体制建设、总量控制和定额管理、信息化建设，白银市的节水管理水平和技术水平将提高到一个新的台阶，用水秩序将进一步规范。

2、用水结构趋于合理。工程建成后，将带动产业结构调整，用水效益和效益显著提高，大大缓解水资源紧缺的现状，改善发展环境，为经济社会的可持续发展创造有力的条件，增强白银市发展的后劲。后续工作还要对经济指标进行定量分析，科学评价其社会效果。

3、农业生产水平显著提高。节水型社会建设规划的实施，可以使农田、草地得到有效保护，为农牧业高产、稳产创造条件；可以用较少的水取得较高的产出效益，是节约农业用水，缓解水资源不足的有效途径；可以改变农业用水方式，转变农业发展模式，促进农业种植结构和耕作制度的转变，提高劳动生产率，促进农业的现代化，促进当地社会全面进步，推动社会主义新农村建设和和谐社会的构建。

4、公众参与水管理走上正轨。在政府对水资源宏观调控下，组建各类用水者协会，鼓励公众参与水资源管理的各项工作，发挥市场在水资源配置中的基础性的作用，完善民主决策程序，提高政策制定过程中的公开度和透明度，逐步建立分水和用水的民主协商、水价听证会、信息公布等制度，使用水者有知情权和发言权。

5、公众节水意识普遍增强。通过建设节水型社会，不但提高了政府对水资源的社会管理和公共服务功能，还使全市人民感受到由节水带来的经济效益，成为节约用水的积极响应者和拥护者，更加提高了社会凝聚力和人们的参与意识，有利于社会文明行为的形成，为“和谐社会”的建设做出了贡献。

6、用水安全保障程度明显提高。随着社会经济的迅速发展、城镇化进程的加快和人类活动的影响，使水资源短缺与用水需求不断增长的矛盾日益突出。如何保障水资源的可持续利用，保障社会、经济、生态的可持续发展，显得十分重要。节水型社会建设和配套措施落实，全市用水供需矛盾将得到缓解。通过农村饮水项目的实施，农村饮水安全问题得到全面解决。

## 10.4生态效益分析

生态环境是人类赖以生存和发展的物质基础。保护和加强生态环境建设，实现可持续发展战略，是我国现代化建设中始终坚持的一项基本方针。

节水措施中很重要的一项是对污水、废水的回收再利用方面，由于以前我们只知道要经济发展，而不顾工业污水、废水的处理造成水资源的污染问题也是越来越严重，随着水资源可利用量的逐渐减少，人们也意识到了水资源的重要性，尤其是可利用水资源。通过节水措施的实施，不仅能够解决污、废水排放的问题，还可以变废为宝，对污水进行处理回用，大大减少了对环境的危害。

随着农业、工业、生活节水措施的实施，污水处理水平的逐步提高，使直排入河的污水量大为减少，同时通过雨水利用、污水回用、中水回用和苦水淡化等的措施，优水优用、一水多用，充分利用水资源、节约水资源，使有限的水资源即满足各行各业用水的需要，又满足生态环境用水的需要，很好地保护和改善生态环境。保障该市的水资源供给量和水生态环境的承载力满足经济社会发展、生态环境等各种需求，有效改善生态环境。

## 10.5环境影响评价

1、通过节水型社会建设，优化水资源配置，逐步限制地下水的开采，有效遏制地下水水位下降。

2、通过节水型社会建设，污水处理率和中水回用率大幅提高，非常规水源利用进一步增加，既有效地节约了淡水资源，实现水资源的再生利用和循环使用，有效控制污染物排放，改善区域水环境质量。充分合理地利用了雨洪资源，增加了可供水量，亮化了城市景观，提高了城市品位，改善了城市生态环境。

3、水源涵养功能提高。重点治理措施和节水型社会建设实施后，对寿鹿山、哈思山、崛吴山、铁木山等天然林区，将逐步扩大水源涵养林区；在山区陡坡耕地和宜林四荒地为主的干旱山区林业，利用退耕还林还草措施，扩大林草覆盖率，减轻水土流失。

4、生态用水得到改善。以地表径流维持的生态系统需要长期的用水保障，重点治理措施和节水型社会建设实施后，生态环境用水从制度上得到保障，社会经济用水与生态用水关系可得到一定程度的协调。但由于本市水资源总体上严重短缺，通过节水社会建设，生态用水得到改善，生态用水量由现状的399万m3提高到目标年649万m3。

5、工业和城市环境影响。现状水体中有毒有害物质主要来源于城镇生活和工业废水。废污水大量排放，是造成水环境状况日趋恶化、水体使用功能下降的主要原因。工业节水工艺改造和所有的废水处理措施都可以减少有毒有害污染物的排放，公共用水和居民节水措施中的再生水处理回用也有效地减少了污染物的排放，对保护生态环境起到重要作用。另外，通过对使用年代长久和低材质供水管网的更新改造，有效地降低了供水中重金属和有害物质的二次污染，提高城镇居民的生活用水质量。

6、负面影响分析。雨水集蓄利用增加了水资源的有效供给，缓解了供需矛盾，但对地下水的补给会产生不利影响，特别是城市硬化面积扩大了，大部分降水随着管道排除，部分集蓄利用，自然下渗的水量及其有限，对城市周边地区地下水的补给有一定的影响。

附表1               节水型社会建设评价指标体系

| 指标分类 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 综合指标 | 用水总量控制指标 | 2015年控制在9.47亿m3 |
|  | 万元GDP用水量 | 2015年156m3/万元 |
|  | 人均综合用水量 | 545m3 |
|  | 非常规水源替代水资源利用量（或比例） | 再生水利用率15% |
| 制度与管理 | 管理体制与管理机构 | 健全 |
|  | 制度与法规 | 健全 |
|  | 促进节水防污的水价机制 | 健全 |
|  | 节水宣传与公众参与情况 | 健全 |
|  | 取用水计量率 | 95% |
|  | 计划用水率 | 95% |
| 农业节水 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.635 |
|  | 农田灌溉亩均用水量 | 401m3 |
|  | 节水灌溉工程面积比例 | 70% |
| 工业节水 | 万元工业增加值用水量 | 41m3 |
|  | 工业用水重复利用率 | 88% |
|  | 工业废水处理回用率 | 40% |
|  | 工业用水大户主要产品用水定额 | 火电15m3/kw，煤炭0.6m3/t |
| 生活用水 | 城镇生活人均综合用水量（含公共用水） | 58m3/a |
|  | 城市供水管网漏损率 | 12% |
|  | 城镇居民生活用水户装表率 | 100% |
|  | 城镇节水器具普及率 | 70% |
| 水生态与环境 | 水功能区达标率 | 50 |
|  | 工业废水达标排放率（国家强制指标） | 100% |
|  | 城镇生活污水处理率 | 90% |

注：省直为景泰县电力提灌工程，本表中供水能力仅指白银市。